Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów w Lublinie na działkach o nr 139/59, 139/60, 139/41 i 139/63, obręb Zadębie II

Aneks nr 1

- Wnioskodawca:	EKO-DYŚ Jerzy Dyś

ul. Grenadierów 13D 
				20-331 Lublin

tel: 697 522 728,  eko-dys@wp.pl

- Wykonawca:

ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin

www.eumaak.pl, biuro@eumaak.pl

tel./fax 81-534 26 62, 517 608 605

Lublin, 2020 r.

- Prawa autorskie zastrzeżone

W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 07.10.2020 rok, znak WOOŚ.4221.41.2020.LS.2 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dnia 15.09.2020 r, znak NZ.5704.7.2020.WW przedkładam Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu zbierania odpadów na działkach o nr ew. 139/59, 139/60, 139/41 i 139/63 przy ul. Metalurgicznej.

- Uprzejmie informuję, iż przedłożony raport nie spełnia wymagań zawartych w postanowieniu Prezydenta Miasta Lublin stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (pismo z dnia 9 lipca 2020r. znakOŚ-O-I.6220.66.2020). Bez szczegółowej analizy kwestii zawartych w ww. postanowieniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie będzie mógł pozytywnie uzgodnić warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejszy aneks będący uzupełnieniem Raportu zawiera brakujące informacje określone postanowieniu Prezydenta Miasta Lublin stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (pismo z dnia 9 lipca 2020r. znakOŚ-O-I.6220.66.2020).

- Proszę wyjaśnić na czym będzie polegało uprzątnięcie terenu na etapie realizacji inwestycji  (str. 19 raportu)

Uprzątnięcie terenu będzie polegało na ogólnych pracach porządkowych, dokładnym wymiataniu pozostałości po magazynowaniu surowców wykorzystywanych do produkcji mas bitumicznych.

- Proszę wyjaśnić zdanie zawarte na str. 13 raportu „przystosowanie terenu inwestycji polegać będzie na pracach porządkowych, dostarczeniu sprzętu obsługującego zakład oraz realizację budynków blaszanych w boksie przeznaczonym do magazynowania odpadów niebezpiecznych”.

Wnioskodawca zdecydował, że na terenie przedsięwzięcia w jego południowo – wschodniej części będą zrealizowane dwie wiaty blaszane poprze zadaszenie dwóch boksów. Wiaty będą stanowić magazyn dla:

- dla odpadów niebezpiecznych i odpadów płynnych,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego , baterii oraz odpadów podatnych na czynniki meteorologiczne.

- Czy teren planowanego przedsięwzięcia jest/będzie ogrodzony w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i zwierząt? W raporcie brak jest tych informacji.

Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich i zwierząt.

- Proszę wyjaśnić z czego wynikają rozbieżności dotyczące ilości rodzajów zbieranych odpadów pomiędzy tabelą 8 i 9.

Rozbieżność pomiędzy tabelami wynikła z podania omyłkowych danych w tabeli nr 9 .

Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania i sposób ich magazynowania.

Odpady będą magazynowane:

- w magazynie odpadów płynnych oraz odpadów niebezpiecznych – odpady oznaczone kolorem czerwonym,

- w blaszanej wiacie – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz odpady podatne na czynniki meteorologiczne – odpady oznaczone kolorem niebieskim,

- w naczepie samochodowej chłodni – odpady medyczne oznaczone kolorem fioletowym,

- samochodzie typu chłodnia - odpady organiczne i spożywcze oznaczone kolorem zielonym,

- w boksach magazynowych – kody oznaczone kolorem czarnym.

Tabela 1 Rodzaje odpadów przewidzianych do zebrania

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | Kontener, blaszana wiata |
| 2 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | W formie zbelowanej, blaszana wiata |
| 3 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | W szczelnym zamykanym pojemniku w boskie |
| 4 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 5 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 6 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | W formie zbelowanej, boks |
| 7 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Kontener, boks |
| 8 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 9 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 10 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 11 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 12 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 13 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 14 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 15 | 10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy | Pojemnik mauzer oraz kontener, boks |
| 16 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | Pojemnik mauzer, boks |
| 17 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 18 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 19 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 20 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 21 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Kontener, boks |
| 22 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 23 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Kontener, boks |
| 24 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 25 | 13 01 05* | Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 26 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 27 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 28 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 29 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 30 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 31 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | W formie zbelowanej, blaszana wiata |
| 32 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W formie zbelowanej, boks |
| 33 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Kontener, boks |
| 34 | 15 01 04 | Opakowania z metali | Kontener, boks |
| 35 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Pryzma, kontener, blaszana wiata |
| 36 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Pryzma, boks |
| 37 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 38 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ¦(np. szmatki, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 39 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Szczelny zamykany pojemnik, boks |
| 40 | 16 01 03 | Zużyte opony | Pryzma, boks |
| 41 | 16 01 07* | Filtry olejowe | Kontener, magazyn odpadów płynnych i niebezpiecznych |
| 42 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 43 | 16 01 17 | Metale żelazne | Kontener, pryzma, boks |
| 44 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Pryzma, boks |
| 45 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (świetlówki, monitory, ups-y, itp. ) | Kontener, blaszana wiata |
| 46 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Kontener, blaszana wiata |
| 47 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | Kontener, blaszana wiata |
| 48 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Kontener, blaszana wiata |
| 49 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, | Kontener, boks |
| 50 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Kontener, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 51 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | Samochód chłodnia |
| 52 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | Samochód chłodnia |
| 53 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 54 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 55 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 56 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Kontener, blaszana wiata |
| 57 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Kontener, blaszana wiata |
| 58 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Kontener, blaszana wiata |
| 59 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Kontener, blaszana wiata |
| 60 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Pryzma, boks |
| 61 | 17 01 02 | Gruz ceglany | Pryzma, boks |
| 62 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Pryzma, boks |
| 63 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Pryzma, boks |
| 64 | 17 01 81 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | Pryzma, boks |
| 65 | 17 02 01 | Drewno | Pryzma, boks |
| 66 | 17 02 02 | Szkło | Pryzma, boks |
| 67 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Pryzma, pojemnik boks |
| 68 | 17 02 13 | Odpady z tworzyw sztucznych | Pryzma, boks |
| 69 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | Pryzma, boks |
| 70 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 07 | Pryzma, kontener boks |
| 71 | 17 03 80 | Odpadowa papa | Pryzma, kontener boks |
| 72 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Pryzma, kontener boks |
| 73 | 17 04 02 | Aluminium | Pryzma, kontener boks |
| 74 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Pryzma, kontener boks |
| 75 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Pryzma, kontener boks |
| 76 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Pryzma, kontener boks |
| 77 | 17 05 04 | Gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | Pryzma, boks |
| 78 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | Pryzma, boks |
| 79 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Pryzma, boks |
| 80 | 17 06 05* | Materiały budowlane zawierające azbest | Ofoliowane na paletach, boks |
| 81 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Pryzma, boks |
| 82 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 83 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 84 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 85 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 86 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 87 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | W szczelnych pojemnikach, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 88 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | W szczelnych pojemnikach, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 89 | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 90 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 91 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co, do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 92 | 18 02 03 | Odpady inne niż wymienione w 18 02 02 | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 93 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Pojemnik Mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 94 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Pryzma, boks |
| 95 | 20 01 01 | Papier i tektura | W formie zbelowanej, blaszana wiata |
| 96 | 20 01 02 | Szkło | Pryzma, boks |
| 97 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | Pryzma, boks |
| 98 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | Pryzma, boks |
| 99 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Pryzma, boks |
| 100 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Pryzma, boks |

Tabela 2 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do magazynowania w jednym czasie i w okresie roku.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna ilość odpadów magazynowanych w jednym czasie (Mg) | Maksymalna ilość odpadów do magazynowania w ciągu roku (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 100 | 2000 |
| 2 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 30 | 1000 |
| 3 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 30 | 1000 |
| 4 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | 30 | 300 |
| 5 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 30 | 400 |
| 6 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 30 | 1000 |
| 7 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 30 | 1500 |
| 8 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 30 | 400 |
| 9 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 400 |
| 10 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 30 | 500 |
| 11 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 30 | 400 |
| 12 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 300 |
| 13 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 30 | 300 |
| 14 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 400 |
| 15 | 10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy | 200 | 2500 |
| 16 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 200 | 2500 |
| 17 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 30 | 300 |
| 18 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 30 | 300 |
| 19 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 30 | 400 |
| 20 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 30 | 400 |
| 21 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 2 | 24 |
| 22 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 30 | 500 |
| 23 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,5 | 6 |
| 24 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | 30 | 300 |
| 25 | 13 01 05* | Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 30 | 300 |
| 26 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 30 | 500 |
| 27 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 30 | 500 |
| 28 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 30 | 500 |
| 29 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 30 | 200 |
| 30 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 30 | 300 |
| 31 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 80 | 1000 |
| 32 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 50 | 2000 |
| 33 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 100 | 1500 |
| 34 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 30 | 1000 |
| 35 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 50 | 2000 |
| 36 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 30 | 2000 |
| 37 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 30 | 400 |
| 38 | 15 02 02* | Sotbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ¦(np. szmatki, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 30 | 300 |
| 39 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 30 | 300 |
| 40 | 16 01 03 | Zużyte opony | 50 | 600 |
| 41 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 30 | 400 |
| 42 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 10 | 200 |
| 43 | 16 01 17 | Metale żelazne | 200 | 1000 |
| 44 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 100 | 2000 |
| 45 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (świetlówki, monitory, ups-y, itp. ) | 10 | 1000 |
| 46 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 10 | 1500 |
| 47 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 10 | 100 |
| 48 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 30 | 300 |
| 49 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, | 30 | 300 |
| 50 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 30 | 300 |
| 51 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 30 | 300 |
| 52 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 30 | 300 |
| 53 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 30 | 200 |
| 54 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 30 | 200 |
| 55 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 30 | 200 |
| 56 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,5 | 6 |
| 57 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,5 | 6 |
| 58 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 30 | 200 |
| 59 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,5 | 6 |
| 60 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 7000 | 90000 |
| 61 | 17 01 02 | Gruz ceglany | 7000 | 90000 |
| 62 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 1000 | 12000 |
| 63 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 16000 | 98000 |
| 64 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 1000 | 1200 |
| 65 | 17 02 01 | Drewno | 100 | 2000 |
| 66 | 17 02 02 | Szkło | 30 | 1000 |
| 67 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 100 | 2000 |
| 68 | 17 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 100 | 2000 |
| 69 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 30 | 360 |
| 70 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 07 | 1000 | 12000 |
| 71 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 100 | 1500 |
| 72 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 30 | 500 |
| 73 | 17 04 02 | Aluminium | 30 | 300 |
| 74 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 100 | 1500 |
| 75 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 100 | 1000 |
| 76 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 50 | 500 |
| 77 | 17 05 04 | Gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 16000 | 96000 |
| 78 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 100 | 1500 |
| 79 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 200 | 2500 |
| 80 | 17 06 05* | Materiały budowlane zawierające azbest | 30 | 400 |
| 81 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 500 | 6000 |
| 82 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 0,100 | 2 |
| 83 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 10 | 120 |
| 84 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 180 | 2500 |
| 85 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | 30 | 360 |
| 86 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 0,5 | 12 |
| 87 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 10 | 120 |
| 88 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 2 | 24 |
| 89 | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | 0,100 | 6 |
| 90 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | 10 | 120 |
| 91 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 35 | 200 |
| 92 | 18 02 03 | inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 25 | 150 |
| 93 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 50 | 700 |
| 94 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 10 | 250 |
| 95 | 20 01 01 | Papier i tektura | 200 | 3000 |
| 96 | 20 01 02 | Szkło | 500 | 6000 |
| 97 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 30 | 1000 |
| 98 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 100 | 2000 |
| 99 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 200 | 2500 |
| 100 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 30 | 1500 |

- Dla zbieranych odpadów, których kody kończą się cyframi 99 proszę przedstawić ich bardziej szczegółową charakterystykę.

Wnioskodawca zrezygnował ze zbierania odpadów, których kody kończą się cyframi 99.

- Na str. 45 raportu zapisano, że „teren planowanego przedsięwzięcia w całości jest przekształcony antropogenicznie i zajmowany przez obiekty związane z przetwarzaniem odpadów i infrastrukturą towarzyszącą”. Proszę wskazać, o jakim przetwarzaniu odpadów mowa?

Inwestycja zakłada adaptację terenu produkcyjnego po byłej Wytwórni Mas Bitumicznych na cele utworzenia punktu zbiórki odpadów. Na analizowanym terenie nie znajdują się obiekty związane z przetwarzaniem odpadów oraz infrastruktura jej towarzysząca.

- Z informacji zawartych w raporcie wynika, że Inwestor planuje zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wobec powyższego należy odnieść się do zapisów ustawy 
z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zbierania zużytych baterii. Należy odnieść się do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 
i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.), miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt, wyposaża się w:

- zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych oraz, w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia zużytego sprzętu mogą spowodować niekontrolowane wycieki do środowiska - w nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz, w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;

- utwardzone podłoże;

- zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.).

- Magazynowanie i przetwarzanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów powinny odbywać się w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych.

- Zużyte baterie i zużyte akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie będą magazynowane w blaszanej hali na utwardzonym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów będzie wyposażone w sorbenty. Akumulatory i baterie będą magazynowane w szczelnych pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach.

- W raporcie wskazano, że niektóre rodzaje odpadów będą magazynowane w pryzmie, 
w boksie. Proszę wyjaśnić jak spełnione będzie stwierdzenie zawarte w raporcie, że każdy rodzaj odpadów będzie magazynowany selektywnie?

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się boksy o powierzchniach od ok 450 do 600 m2. Boksy te zostaną podzielone na mniejsze poprzez ustawienie ścian pionowych, gdzie będą magazynowane odpady. Odpady będą magazynowane selektywnie, każdy w wydzielonym miejscu.

- Na terenie inwestycji planowane jest zbieranie odpadów palnych, które będą następnie magazynowane w pryzmie w boksie? Czy odpady te z uwagi na ich planowane 
w przyszłości termiczne wykorzystanie (spalenie) nie powinny być chronione przed wpływem czynników atmosferycznych? To samo tyczy się innych planowanych do zbierania odpadów, które mogą być przekazane do termicznego zagospodarowania. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę ponownie przeanalizować sposób magazynowania wszystkich planowanych do zbierania odpadów. Przedstawiony w raporcie opis dotyczący magazynowania odpadów nie jest jednoznaczny.

Odpady przeznaczone do termicznego zagospodarowania będą magazynowane w zadaszonym boksie.

- W raporcie wskazano również, że miejsce magazynowania przepracowanych olejów będzie zaopatrzone w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków olejowych. Mając na uwadze pozostałe rodzaje odpadów planowane do zbierania, miejsca magazynowania pozostałych odpadów, w szczególności odpadów płynnych również winny być zaopatrzone w sorbenty.

Magazyn odpadów niebezpiecznych, w którym będą magazynowane przepracowane oleje oraz inne odpady płynne niebezpieczne oraz odpady płynne inne niż niebezpieczne będzie zaopatrzony w sorbenty.

- W zakresie odprowadzania ścieków bytowych informacje są rozbieżne. W raporcie podano, że „ścieki odprowadzane będą tak jak dotychczas do szczelnego zbiornika 
o pojemności 5 m³ zlokalizowanego przy kontenerach socjalnych, skąd wywożone będą wozem asenizacyjnym przez uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków”, z kolei w innym miejscu zapisano, że „ścieki bytowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej”. Proszę o wyjaśnienia.

Ścieki bytowe z kontenerów socjalnych odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności 5m3.

- Dane dotyczące wielkości poboru wody i ilości wytwarzanych ścieków nie są jednolite. Na str. 18 raportu wskazano, że „ilość wody wykorzystywanej wody na cele socjalno-bytowe dla 20 pracowników oszacowano na ok. 1,2 m³/dobę, tj. ok. 337,2 m³/rok” a na str. 19 - „przyjęto, że ilość wytworzonych ścieków socjalno – bytowych będzie równa ilości pobieranej wody i wyniesie ok. 0,2 m³/dobę, tj. ok. 56,2 m³/rok”. Proszę o weryfikację powyższych informacji.

Ilość wytworzonych ścieków bytowych będzie równa ilości wykorzystywanej wody i wyniesie 1,2 m³/dobę, tj. ok. 337,2 m³/rok.

- W raporcie podawane jest, że „woda wykorzystywana będzie wyłącznie do celów bytowych”, co stoi w sprzeczności z zapisem ze str. 15 raportu tj. „ponadto chłodnia spełniać będzie warunki higieniczne, zgodnie z § 7. ust. 5 i zapewni dostęp do: (…) wody bieżącej ciepłej i zimnej do celów porządkowych”. Proszę o wyjaśnienia oraz o informacje, czy do celów porządkowych w kontenerach socjalnych będzie wykorzystywana woda?

Woda będzie wykorzystywana do celów bytowych oraz do celów porządkowych – mycia i dezynfekcji naczep stanowiących magazyn odpadów medycznych oraz samochodu chłodni będącego magazynem odpadów spożywczych.

Naczepa stanowiąca magazyn odpadów medycznych będzie podstawiona do kontenera, która będzie przedsionkiem i zapleczem socjalno – technicznym. Kontener wyposażony będzie w:

- drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość będzie gwarantować swobodny dostęp;

- umywalkę z bieżącą zimną i ciepłą wodą , wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz w ręczniki jednorazowego użytku,

- szafki do przechowywania brudnych środków ochrony indywidualnej

- szafki do przechowywania czystych środków ochrony indywidualnej

- wc,

- prysznic,

- złączkę do ciepłej i zimnej wody wykorzystanej do celów porządkowych,

- odpływ podłogowy.

Naczepa będzie nachylona pod kątem 10o, tak aby ścieki technologiczne z mycia naczepy spływały do odpływu w przedsionku. Ścieki z mycia będą magazynowane w zbiorniku znajdującym się po kontenerem o pojemności 2 m3.

Naczepy będą zasilane w energię elektryczną i będą podłączone do instalacji wodociągowej. Naczepa będzie podjeżdżać do kontenera, która będzie przedsionkiem dla osób obsługujących magazyn odpadów medycznych. Po napełnieniu naczepy będzie ona odstawiana w inne miejsce i podstawiona będzie kolejna. Połączenie pomiędzy naczepą a kontenerem będzie szczelne tak aby ścieki z dezynfekcji naczepy nie przedostawały się na zewnątrz.

Przeterminowane produkty spożywcze będą magazynowane w samochodzie typu chłodnia, po napełnieniu odpady będą transportowane do miejsc odzysku.

Ilość zużywanej wody na cele porządkowe magazynu odpadów medycznych i samochodu przeznaczonego do magazynowania produktów spożywczych wyniesie ok. 0,2 m3/miesiąc.

Ścieki z mycia magazynowania odpadów medycznych oraz samochodu chłodni będą magazynowane w zbiorniku bezodpływowym znajdującym się pod kontenerem.

- Należy przedstawić aktualne pismo inspektoratu ochrony środowiska przedstawiające informację o stanie powietrza atmosferycznego w rejonie realizacji przedsięwzięcia (do raportu dołączono pismo GIOŚ znak: DM/LU/063-1/39/20/RK przedstawiające dane za 2018 rok). W razie potrzeby należy zweryfikować przyjęte w analizie tło zanieczyszczeń.

Aktualny stan jakości powietrza określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie dla rejonu planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 3.1. Ponownie przeprowadzono obliczenia imisji zanieczyszczeń biorąc pod uwagę nowy stan powietrza atmosferycznego.

- Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki (§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. n Uchwały Nr 343/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008r.) na ww. terenie obowiązuje ograniczenie wszelkiej uciążliwości wywołanej określonym rodzajem działalności do granic własnej posesji, przy czym uciążliwość określana na granicy działki zajmowanej przez działalność uciążliwą nie może przekraczać 90% dopuszczalnej wielkości normy. W związku z tym proszę o przedstawienie wyliczeń na granicy terenu inwestycji i porównanie otrzymanych wyników przeprowadzonej analizy z 90% dopuszczalnych wartości stężeń substancji w powietrzu

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na granicy działek obowiązuje dotrzymanie 90 % wartości dopuszczalnych wszelkich uciążliwości. W przedmiotowym przypadku na granicy działek nie ma wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku - teren nie podlegający ochronie akustycznej.

Dla przedmiotowej działki wykonano obliczenia na granicy planowanego przedsięwzięcia. Wyniki obliczeń komputerowych na granicy działki przedstawiono jako załączniki 3.5 (dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę) i 3.9 (dla wariantu alternatywnego). Porównanie maksymalnych wartości na granicy przedsięwzięcia z 90% dopuszczalnych wartości stężeń substancji w powietrzu przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3 Porównanie maksymalnych wartości na granicy przedsięwzięcia z 90% dopuszczalnych wartości stężeń substancji w powietrzu dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę

| Substancja | Maksymalne stężenie substancji na granicy działki uśrednione dla okresu jednej godziny [µg/m3] | 90% wartości dopuszczalnej/wartości odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla okresu jednej godziny [µg/m3] | Maksymalne stężenie substancji na granicy działki uśrednione dla okresu roku [µg/m3] | 90% wartości dopuszczalnej/wartości odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla okresu roku [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 18,99265 | 180 | 0,90922 | 36 |
| CO | 24,57501 | 27 000 | 1,3352 | - |
| pył PM2,5 | 0,35991 | - | 0,01656 | 18 |
| pył PM10 | 0,35991 | 252 | 0,01656 | 36 |
| benzen | 0,15245 | 27 | 0,008 | 4,5 |
| SO2 | 0,16510 | 315 | 0,00905 | 18 |

Tabela 4 Porównanie maksymalnych wartości na granicy przedsięwzięcia z 90% dopuszczalnych wartości stężeń substancji w powietrzu dla wariantu alternatywnego

| Substancja | Maksymalne stężenie substancji na granicy działki uśrednione dla okresu jednej godziny [µg/m3] | 90% wartości dopuszczalnej/wartości odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla okresu jednej godziny [µg/m3] | Maksymalne stężenie substancji na granicy działki uśrednione dla okresu roku [µg/m3] | 90% wartości dopuszczalnej/wartości odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla okresu roku [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 111,62347 | 180 | 1,3054 | 36 |
| CO | 277,84955 | 27 000 | 2,59295 | - |
| pył PM2,5 | 7,9376 | - | 0,07329 | 18 |
| pył PM10 | 7,9376 | 252 | 0,07329 | 36 |
| benzen | 0,8148 | 27 | 0,00952 | 4,5 |
| SO2 | 0,48774 | 315 | 0,00905 | 18 |
| węglowodory alifatyczne | 34,86895 | 2700 | 0,2908 | 900 |
| węglowodory aromatyczne | 8,62918 | 900 | 0,07196 | 38,7 |

Na podstawie otrzymanych wyników oraz z powyższych tabel wynika, iż stężenia maksymalne zanieczyszczeń w powietrzu nie powodują przekroczenia 90% wartości odniesienia substancji w powietrzu.

- W raporcie określono, że dostarczane na teren inwestycji odpady nie posiadają frakcji organicznej, która odpowiada za powstawanie zapachów, zatem magazynowanie odpadów nie będzie wiązać się emisją substancji odorotwórczych do powietrza. Proszę 
o uzasadnienie takiego założenia, biorąc pod uwagę, że np. odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór), czy produkty spożywcze przeterminowane/nieprzydatne do spożycia będą przechowywane w pryzmach/boksach, odpadowe kleje i szczeliwa będą magazynowane w boksach, zaś na terenie inwestycji zbierane będą m.in. odpady organiczne o kodzie: 16 03 06, które będą przechowywane 
w kontenerach i boksach.

W opracowaniu pn. „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej” z listopada 2016 r. w tabeli 36 przedstawiono rodzaje działalności, które prowadzą do uwalniania substancji złowonnych, gdzie ujęto czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych.

Odpady o kodzie 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia oraz odpady o kodzie 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 - będą magazynowane w szczelnych pojemnikach w samochodzie chłodni na odpady organiczne i spożywcze.

Odpady o kodzie 04 01 08 - odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) będą magazynowane w szczelnych zamkniętych pojemnikach w boksach. Odpady skóry wygarbowanej nie ulegają procesom gnilnym i nie są przyczyną odorów.

Odpady niebezpieczne oraz odpady płynne inne niż niebezpieczne (oznaczone kolorem czerwonym w tabeli 1) magazynowane będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach w wiacie blaszanej – magazynie odpadów niebezpiecznych.

- Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej magazynowania odpadów w sposób zapobiegający rozwiewaniu (str. 46 raportu).

Odpady magazynowane będą w następujący sposób

- w magazynie odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach,

- w magazynie odpadów – zadaszona wiata– w szczelnych pojemnikach, w belach.

- w magazynie odpadów medycznych – w naczepach samochodowych typu chłodnia podstawionych do kontenera będącego przedsionkiem i zapleczem dla magazynu odpadów niebezpiecznych,

- w samochodzie chłodni – odpady organiczne i przeterminowane produkty spożywcze,

- w wyznaczonych boksach w szczelnych pojemnikach lub w pryzmach.

W przypadku odpadów magazynowanych w boksach w pryzmach wysokość pryzmy nie będzie przekraczać wysokości ścian wyznaczonych boksów. Boksy będą stanowić barierę przeciwwietrzną.

- W raporcie zapisano, że „na podstawie analizy zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 138) stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane, jako zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”. W związku z powyższym należy przedłożyć stosowne uzasadnienie, na podstawie których będzie możliwe stwierdzenie, że przedmiotowy zakład nie zalicza się/zalicza się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem kryteriów kwalifikowania ich do kategorii substancji stwarzających zagrożenia. Pozycje zaznaczone kolorem czerwonym nie będą przyjmowane do zakładu.

Odpady posiadające właściwości oznaczone czarnym kolorem będą przyjmowane do maksymalnej ilości 30 Mg.

Odpady będą przyjmowane do zakładu po wcześniejszym otrzymaniu karty charakterystyki substancji, która będzie odbierana.

Tabela 5 Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem kryteriów kwalifikowania ich do kategorii substancji stwarzających zagrożenia

| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 |
| --- | --- | --- |
| Kategorie substancji stwarzających zagrożenia | Ilości (progowe) substancji niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu zakładu do zakładu o: |  |
|  | zwiększonym ryzyku [Mg] | dużym ryzyku [Mg] |
| 1 | 2 | 3 |
| Dział "H" - ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA |  |  |
| H1 OSTRO TOKSYCZNE, kategoria 1, wszystkie drogi narażenia | 5 | 20 |
| H2 OSTRO TOKSYCZNE - Kategoria 2, wszystkie drogi narażenia - Kategoria 3, narażenie drogą inhalacyjną (zob. objaśnienie nr 7) | 50 | 200 |
| H3 DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe, kategoria 1 | 50 | 200 |
| Dział "P" - ZAGROŻENIA FIZYCZNE |  |  |
| P1a MATERIAŁY WYBUCHOWE (zob. objaśnienie nr 8) - Niestabilne materiały wybuchowe lub - Wybuchowe, podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 lub 1.6, lub - Substancje lub mieszaniny o właściwościach wybuchowych określonych metodą opisaną w części A.14 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającego metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2008, str. 1, z późn. zm.) (zob. objaśnienie nr 8) i nienależące do klas zagrożenia, jakie wywołują nadtlenki organiczne lub substancje i mieszaniny samoreaktywne | 10 | 50 |
| Pb1 MATERIAŁY WYBUCHOWE (zob. objaśnienie nr 8) Materiały wybuchowe, podklasa 1.4 (zob. objaśnienie nr 10) | 50 | 200 |
| P2 GAZY ŁATWOPALNE Gazy łatwopalne, kategoria 1 lub 2 | 10 | 50 |
| P3a AEROZOLE ŁATWOPALNE (zob. objaśnienie nr 11.1) Aerozole kategorii 1 lub 2, zawierające gazy łatwopalne kategorii 1 lub 2 lub ciecze łatwopalne kategorii 1 | 150 (netto) | 500 (netto) |
| P3b AEROZOLE ŁATWOPALNE (zob. objaśnienie nr 11.1) Aerozole kategorii 1 lub 2, niezawierające gazów łatwopalnych kategorii 1 lub 2 ani cieczy łatwopalnych kategorii 1 (zob. objaśnienie nr 11.2) | 5000 (netto) | 50 000 (netto) |
| P4 GAZY UTLENIAJĄCE Gazy utleniające, kategoria 1 | 50 | 200 |
| P5a CIECZE ŁATWOPALNE - Ciecze łatwopalne, kategoria 1, lub - Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, utrzymywane w temperaturze powyżej ich temperatury wrzenia, lub - Pozostałe ciecze o temperaturze zapłonu ≤ 60°C, utrzymywane w temperaturze powyżej ich temperatury wrzenia (zob. objaśnienie nr 12) | 10 | 50 |
| P5b CIECZE ŁATWOPALNE - Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, jeżeli szczególne warunki procesu, takie jak wysokie ciśnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowić zagrożenie poważnymi awariami, lub - Pozostałe ciecze o temperaturze zapłonu ≤ 60°C, jeżeli szczególne warunki procesu, takie jak wysokie ciśnienie lub wysoka temperatura, mogą stanowić zagrożenie poważnymi awariami (zob. objaśnienie nr 12) | 50 | 200 |
| P5c CIECZE ŁATWOPALNE Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjęte P5a i P5b | 5000 | 50 000 |
| P6a SUBSTANCJE I MIESZANINY SAMOREAKTYWNE oraz NADTLENKI ORGANICZNE Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ A lub B, lub nadtlenki organiczne, typ A lub B | 10 | 50 |
| P6b SUBSTANCJE I MIESZANINY SAMOREAKTYWNE oraz NADTLENKI ORGANICZNE Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ C, D, E lub F, lub nadtlenki organiczne, typ C, D, E lub F | 50 | 200 |
| P7 SUBSTANCJE STAŁE I CIEKŁE PIROFORYCZNE Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria 1 Substancje stałe piroforyczne, kategoria 1 | 50 | 200 |
| P8 SUBSTANCJE STAŁE I CIEKŁE UTLENIAJĄCE Substancje ciekłe utleniające, kategoria 1, 2 lub 3, lub Substancje stałe utleniające, kategoria 1, 2 lub 3 | 50 | 200 |
| Dział "E" - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA |  |  |
| E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1 | 100 | 200 |
| E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii Przewlekłe 2 | 200 | 500 |
| Dział "O" - POZOSTAŁE ZAGROŻENIA |  |  |
| O1 Substancje lub mieszaniny ze zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia EUH014 | 100 | 500 |
| O2 Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategoria 1 | 100 | 500 |
| O3 Substancje lub mieszaniny ze zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia EUH029 | 50 | 200 |

W poniżej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem ich nazw i oznaczeń numerycznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienie poważnej awarii przemysłowej.

Związki oznaczone kolorem czerwonym nie będą przyjmowane do zakładu. Odpady będą przyjmowane do zakłady po wcześniejszym otrzymaniu karty charakterystyki substancji chemicznej, która będzie odbierana.

Odpady zawierające związki oznaczone czarnym kolorem będą przyjmowane do maksymalnej ilości 30 Mg.

Tabela 6	Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem ich nazw i oznaczeń numerycznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienie poważnej awarii przemysłowej

| Kolumna 1 |  | Kolumna 2 | Kolumna 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwy substancji niebezpiecznych | Numer CAS (Chemical Abstract Service) | Ilości (progowe) substancji niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu zakładu do zakładu o: |  |
|  |  | zwiększonym ryzyku [Mg] | dużym ryzyku [Mg] |
| 1. Azotan amonu (zob. objaśnienie nr 13) | - | 5000 | 10000 |
| 2. Azotan amonu (zob. objaśnienie nr 14) | - | 1250 | 5000 |
| 3. Azotan amonu (zob. objaśnienie nr 15) | - | 350 | 2500 |
| 4. Azotan amonu (zob. objaśnienie nr 16) | - | 10 | 50 |
| 5. Azotan potasu (zob. objaśnienie nr 17) | - | 5000 | 10000 |
| 6. Azotan potasu (zob. objaśnienie nr 18) | - | 1250 | 5000 |
| 7. Pentatlenek arsenu, kwas arsenowy (V) lub jego sole | 1303-28-2 | 1 | 2 |
| 8. Tritlenek arsenu, kwas arsenowy (III) lub jego sole | 1327-53-3 |  | 0,1 |
| 9. Brom | 7726-95-6 | 20 | 100 |
| 10. Chlor | 7782-50-5 | 10 | 25 |
| 11. Związki niklu w formie wdychalnego pyłu: tlenek niklu, ditlenek niklu, siarczek niklu, disiarczek triniklu, tritlenek diniklu | - |  | 1 |
| 12. Etylenoimina | 151-56-4 | 10 | 20 |
| 13. Fluor | 7782-41-4 | 10 | 20 |
| 14. Formaldehyd (o stężeniu ≥ 90%) | 50-00-0 | 5 | 50 |
| 15. Wodór | 1333-74-0 | 5 | 50 |
| 16. Chlorowodór (gaz ciekły) | 7647-01-0 | 25 | 250 |
| 17. Alkile ołowiu | - | 5 | 50 |
| 18. Łatwopalne gazy ciekłe, kategoria 1 lub 2 (w tym gaz płynny) i gaz ziemny (zob. objaśnienie nr 19) | - | 50 | 200 |
| 19. Acetylen | 74-86-2 | 5 | 50 |
| 20. Tlenek etylenu | 75-21-8 | 5 | 50 |
| 21. Tlenek propylenu | 75-56-9 | 5 | 50 |
| 22. Metanol | 67-56-1 | 500 | 5000 |
| 23. 4, 4-metylenobis (2-chloranilina) lub sole w formie sproszkowanej | 101-14-4 |  | 0,01 |
| 24. Izocyjanian metylu | 624-83-9 |  | 0,15 |
| 25. Tlen | 7782-44-7 | 200 | 2000 |
| 26. 2,4- diizocyjanian toluilenu 2,6- diizocyjanian toluilenu | 584-84-9 91-08-7 | 10 | 100 |
| 27. Dichlorek karbonylu (fosgen) | 75-44-5 | 0,3 | 0,75 |
| 28. Arsyna (arsenowodór) | 7784-42-1 | 0,2 | 1 |
| 29. Fosforowodór (triwodorek fosforu) | 7803-51-2 | 0,2 | 1 |
| 30. Dichlorek siarki | 10545-99-0 |  | 1 |
| 31. Tritlenek siarki | 7446-11-9 | 15 | 75 |
| 32. Polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane dibenzodioksyny (w tym TCDD), obliczone jako ekwiwalent TCDD (zob. objaśnienie nr 20) | - |  | 0,001 |
| 33. Następujące SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE lub mieszaniny zawierające następujące substancje rakotwórcze w stężeniach rakotwórcze w stężeniach przekraczających 5% wagowych: 4-aminobifenyl lub jego sole, chlorek benzylidenu, benzydyna lub jej sole, eter bis (chlorometylowy), eter chlorometylometylowy, 1,2- dibromoetan, siarczan dietylu, siarczan dimetylu, chlorek dimetylokarbamoilowy, 1,2-dibromo-3-chloropropan, 1,2-dimetylohydrazyna, dimetylonitrozoamina, heksametylofosforotriamid, hydrazyna, 2- naftyloamina lub sole, 4-nitrobifenyl i 1,3-propanosulton | - | 0,5 | 2 |
| 34. Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne a) benzyny i benzyny ciężkie, b) nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych), c) oleje gazowe (w tym paliwo do silników wysokoprężnych, oleje opałowe i mieszaniny olejów gazowych), d) ciężki olej opałowy, e) paliwa alternatywne mające takie samo zastosowanie i posiadające podobne właściwości pod względem palności oraz zagrożeń dla środowiska jak produkty, o których mowa w lit. a-d | - | 2500 | 25000 |
| 35. Amoniak bezwodny | 7664-41-7 | 50 | 200 |
| 36. Trifluorek bom | 7637-07-2 | 5 | 20 |
| 37. Siarkowodór | 7783-06-4 | 5 | 20 |
| 38. Piperydyna | 110-89-4 | 50 | 200 |
| 39. Bis(2-dimetyloaminoetylo)-metyloamina | 3030-47-5 | 50 | 200 |
| 40. 3-(2-etyloheksyloksy)propyloamina | 5397-31-9 | 50 | 200 |
| 41. Mieszaniny podchlorynu sodu zaklasyfikowane ze względu na toksyczność ostrą dla środowiska wodnego, kategoria 1 [H400] zawierające mniej niż 5% aktywnego chloru i niezaklasyfikowane do żadnej innej kategorii zagrożenia w tabeli 1 pod warunkiem, że mieszanina ta niezawierająca podchlorynu sodu nie zostałaby zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą dla środowiska wodnego, kategoria 1 [H400] |  | 200 | 500 |
| 42. Propyloamina (zob. objaśnienie nr 21) | 107-10-8 | 500 | 2000 |
| 43. Akrylan tertbutylu (zob. objaśnienie nr 21) | 1663-39-4 | 200 | 500 |
| 44. 2-metylo-3-butenonitryl (zob. objaśnienie nr 21) | 16529-56-9 | 500 | 2000 |
| 45. Tetrahydro-3,5-dimetylo-1,3,5,-tiadiazyno-2-tion (Dazomet) (zob. objaśnienie nr 21) | 533-74-4 | 100 | 200 |
| 46. Akrylan metylu (zob. objaśnienie nr 21) | 96-33-3 | 500 | 2000 |
| 47. 3-metylopirydyna (zob. objaśnienie nr 21) | 108-99-6 | 500 | 2000 |
| 48. 1-bromo-3-chloropropan (zob. objaśnienie nr 21) | 109-70-6 | 500 | 2000 |

- Raport nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 6, 6a i 7 ustawy ooś. Zgodnie z orzecznictwem m.in. wyrok WSA w Olsztynie - II SA/OI 560/19, „ustawodawca zakłada konieczność analizy przez inwestora wariantów inwestycji i ich przedstawienia w taki sposób, by organ wydający decyzję środowiskową dysponował materiałem do dokonania własnej analizy, który z tych wariantów jest możliwy do realizacji z punktu widzenia zagrożeń dla środowiska". „Warianty realizacji przedsięwzięcia stanowią jeden 
z najważniejszych instrumentów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dlatego też inwestor jest obowiązany przedłożyć taki raport, w którym zostanie rzetelnie przedstawiona analiza wszystkich wariantów. Analizowane warianty powinny przy tym różnić się od siebie pod względem sposobu, w jaki przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia warianty mogą być zróżnicowane m.in. pod względem jego lokalizacji, przyjętych rozwiązań technologicznych, skali przedsięwzięcia, czy mocy planowanych instalacji, urządzeń. NSA podkreślał, że zarówno ilość wymaganych do przedstawienia w raporcie wariantów realizacji przedsięwzięcia, jak i obowiązek zawarcia w raporcie należytego uzasadnienia wyboru rozpatrywanych wariantów oraz wyczerpującego określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko każdego z nich, nie zależy od woli i uznania, a także od oceny inwestora".

- Wariant proponowany przez Wnioskodawcę

Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu punktu zbierania odpadów na terenie dawnej wytwórni mas bitumicznych. Teren przedsięwzięcia jest terenem przemysłowym, zagospodarowanym. Obszar przedsięwzięcia stanowi w znacznej części teren utwardzony. We wschodniej części terenu znajdują się: kontenery biurowo-socjalne, waga samochodowa oraz wydzielone miejsca parkingowe. Teren położony na zachód od kontenerów socjalnych zajmuje plac manewrowy z drogami wewnętrznymi oraz boksy magazynowe.

Obecne zagospodarowanie będzie wykorzystane na potrzeby punktu skupu odpadów. Na terenie punktu skupu będą zbierane odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.

Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 3,0973 ha, z czego tereny utwardzone stanowią 2,5674 ha. Maksymalna masa odpadów magazynowanych w jednym czasie wyniesie ok. 40 000 Mg z czego 38 000 stanowić będą odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Natomiast pozostałe 2000 Mg będą stanowić odpady z pozostałych grup:

- odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – 03;

- odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04;

- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06;

- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – 07;

- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08;

- odpady z procesów termicznych – 10;

- odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11;

- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych - 12;

- oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13;

- odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów

- (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14;

- odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach – 15;

- odpady nieujęte w innych grupach – 16;

- odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – 18;

- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19;

- Racjonalny wariant alternatywny

Wnioskodawca rozpatrywał wariant alternatywny polegający na przetwarzaniu odpadów budowlanych na kruszarce o wydajności 200 Mg/h. Kruszarka pracować będzie przez jedną zmianę. Wydajność roczna przy pracy przez 7,5 h wyniesie 390 000 Mg/rok.

Kruszarka znajdować się będzie w boksie w północno – zachodniej części, natomiast w kolejnym boksie znajdować się magazyn kruszywa oraz magazyn ziemi. W kruszarce będą przetwarzane odpady budowlane przedstawione w tabeli nr 7. Skierowanie ziemi na kruszarkę ma na celu odsortowanie kamieni i uzyskanie czystej ziemi np. do celów ogrodowych.

Proces przetwarzania odpadów obejmował będzie załadunek i kruszenie. Załadunek gruzu na kruszarkę oraz transport kruszywa do boksu magazynowego odbywać się będzie w sposób mechaniczny przy wykorzystaniu ładowarki.

Odpady budowlane przed ładowaniem na kruszarkę będą rozgarniane przez ładowarkę i oczyszczane ręcznie z odpadów tarasujących ( elementy metalowe i drewniane). Odpady budowlane będą dostarczane do kruszarki ładowarką teleskopową. Kruszarka posiadać będzie system magnesów i sit odrzucający z kruszywa mniejsze zanieczyszczenia. Powstałe w procesie kruszenia kruszywo taśmociągiem trafia na pryzmę, skąd ładowarką transportowane będzie do magazynu kruszywa.

W wyniku procesu przetwarzania powstanie produkt, który będzie sprzedawany jako kruszywo lub ziemia.

Na kruszarce będzie prowadzony proces odzysku R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych - obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych

Plan zagospodarowania terenu wariantu alternatywnego przedstawia załącznik nr 1.

Tabela 7 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania w okresie roku

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 90000 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 90000 |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 12000 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 98000 |
| 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 07 | 12000 |
| 17 05 04 | Gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | 96000 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 6000 |

Wyżej wymienione odpady będą przetwarzane na kruszarce zmiennie. Roczna ilość przetwarzanych odpadów wyniesie 390 000 Mg/rok.

Tabela 8 Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych do przetwarzania w kruszarce.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 17 02 01 | Drewno | 2000 |
| 17 02 02 | Szkło | 1000 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 2000 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 1000 |
| 17 04 02 | Aluminium | 500 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 3000 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 1000 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne | 1000 |
| 17 09 04 | 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 10 000 |

Odpady wytworzone z oczyszczania gruzu będą magazynowane w wyznaczonych kontenerach i boksach na uporządkowanych pryzmach na utwardzonym placu.

- Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest to wariant Wnioskodawcy Zastosowanie kruszarki wiązać się będzie z dodatkowym źródłem emisji do powietrza – pyłów oraz emisji hałasu.

Poniżej przedstawiono analizę klimat akustyczny obu wariantów na oraz analizę oddziaływania na pozostałe elementy przyrodnicze wariantu alternatywnego.

Analiza na klimat akustyczny obu wariantów wynika z decyzji Wnioskodawcy o wykorzystaniu belownicy do zmniejszenia objętości odpadów, co będzie dodatkowym źródłem hałasu.

## Emisja hałasu

Wnioskodawca zdecydował o zastosowaniu belownicy w celu zmniejszenia objętości odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów z papieru i tektury przeznaczonych do transportu. Belownica planowana jest jako urządzenie stacjonarne, pracujące do 2 godzin w czasie odniesienia.

Mając na uwadze powyższe przeprowadzono powtórną analizę wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

Z uwagi na konieczność analizy wariantów inwestycji i ich przedstawienia w taki sposób, by organ wydający decyzję środowiskową dysponował materiałem do dokonania własnej analizy, który z tych wariantów jest możliwy do realizacji przeprowadzono analizę dla wariantu z zastosowaniem kruszarki oraz belownicy.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na granicy działek obowiązuje dotrzymanie 90 % wartości dopuszczalnych wszelkich uciążliwości. W przedmiotowym przypadku na granicy działek nie ma wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku - teren nie podlegający ochronie akustycznej.

Założenia przyjęte do analizy

Główne założenia oraz metodyka analizy jak i uwarunkowania akustyczne, parametry ekranów, parametry obliczeniowe są tożsame z przedstawionymi w Raporcie.

Odpady do / z kruszarki oraz belownicy dostarczane będą za pomocą ładowarki.

W celu przeprowadzenia symulacji obliczono sumaryczne moce akustyczne oraz równoważne poziomy dźwięku dla poszczególnych tras (przedstawionych graficznie na załączniku nr 2.2 dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz na załączniku nr 2.3 dla wariantu alternatywnego) stosując metodykę opisaną w podrozdziale „Zastosowana metodyka obliczeń”.

Przyjęte dane emitorów liniowych, w tym natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach przedstawiono w postaci tabelarycznej.

Tabela 9 Charakterystyka emitorów liniowych

| Symbol emitora | Ilość pojazdów w porze odniesienia - dnia 8hD |  |  |  | Początek |  | Koniec |  | LAW [dB A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pl | pc | ła | ww | x1 | y1 | x1 | y1 | 8hD |
| t1-t2 | 11 | 20 | 0 | 0 | 228,3 | 177,1 | 214,4 | 129,7 | 71,2 |
| t2-t3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 214,4 | 129,7 | 206,6 | 103,4 | 79,7 |
| t3-t4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 206,6 | 103,4 | 178,6 | 92,8 | 80,0 |
| t4-t5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 178,6 | 92,8 | 57,9 | 126,6 | 92,8 |
| t2-t6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 214,4 | 129,7 | 70,1 | 169,2 | 93,6 |
| t3-t7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 206,6 | 103,4 | 216,0 | 82,4 | 70,2 |
| t7-t8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 216,0 | 82,4 | 191,9 | 53,4 | 72,3 |
| t8-t4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 191,9 | 53,4 | 178,6 | 92,8 | 72,8 |

pl – pojazdy lekkie

pc – pojazdy ciężkie

ww - wózek widłowy

LAW - równoważny poziom dźwięku źródła w przedziale:

8hD - 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia

Dane emitorów punktowych

Zgodnie z danymi od Wnioskodawcy pracę belownicy w wymiarze do 2 h oraz pracę urządzeń kruszarki (w wariancie alternatywnym) w wymiarze do 7,5 h na 8 godzin czasu odniesienia uwzględniono jako zastępcze emitory punktowe: belownica oznaczona symbolem „b”, kruszarka oznaczona symbolem „k”.

Pracę belownicy uwzględniono w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę oraz wariancie alternatywnym, pracę kruszarki uwzględniono w wariancie alternatywnym.

Moce akustyczne urządzeń przyjęto na podstawie danych od Wnioskodawcy oraz podobnych zdarzeń akustycznych.

Dane emitorów punktowych uwzględnionych w symulacji przedstawiono w załączniku nr 2.1, w postaci graficznej na załączniku nr 2.2 dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz na załączniku nr 2.3 dla wariantu alternatywnego oraz w poniższej tabeli.

Tabela 10 Dane emitorów punktowych

| Symbol | Współrzędne |  | Wysokość | Poziom mocy akustycznej emitora Lw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x [m] | y [m] | [m] | dB |
| k | 94,6 | 190,3 | 1,5 | 87,0 |
| b | 137,6 | 112,8 | 1,2 | 86,0 |

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Zgodnie z zapisami mpzp na granicy działek obowiązuje dotrzymanie 90 % wartości dopuszczalnych wszelkich uciążliwości. W przedmiotowym przypadku na granicy działek nie ma wartości dopuszczalnych - teren nie podlegający ochronie akustycznej.

Symulację przeprowadzono dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę – założenia jak w Raporcie plus belownica oraz dla wariantu alternatywnego - założenia jak w Raporcie plus belownica plus kruszarka.

W poniższej tabeli oraz na załączniku nr 2.1 przedstawiono wyniki w punktach obserwacyjnych, natomiast graficznie rozkład izofon przedstawiono dla pory odniesienia dnia - brak oddziaływania w porze nocy na załączniku nr 2.2 dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz na załączniku nr 2.3 dla wariantu alternatywnego.

Parametry punktów obserwacyjnych łącznie z wynikami symulacji przedstawiono poniżej, w postaci tabelarycznej.

Tabela 11 Parametry punktów obserwacyjnych i wyniki symulacji – wariant proponowany przez Wnioskodawcę

| Punkty obserwacji | x [m] | y [m] | z[m] | LAeq [dB] |  | Wartość dopuszczalna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pora dnia | pora nocy | pora dnia | pora nocy |
| P1 | 174,0 | 297,0 | 4,0 | 36,3 | - | - | - |
| P2 | 325,0 | 75,0 | 4,0 | 36,0 | - | - | - |
| P3 | 80,0 | -36,0 | 4,0 | 36,7 | - | - | - |
| P4 | -72,0 | 187,0 | 4,0 | 35,1 | - | - | - |

Tabela 12 Parametry punktów obserwacyjnych i wyniki symulacji – wariant alternatywny

| Punkty obserwacji | x [m] | y [m] | z[m] | LAeq [dB] |  | Wartość dopuszczalna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pora dnia | pora nocy | pora dnia | pora nocy |
| P1 | 174,0 | 297,0 | 4,0 | 36,8 | - | - | - |
| P2 | 325,0 | 75,0 | 4,0 | 36,4 | - | - | - |
| P3 | 80,0 | -36,0 | 4,0 | 37,1 | - | - | - |
| P4 | -72,0 | 187,0 | 4,0 | 35,6 | - | - | - |

Z przeprowadzonej symulacji wynikło, że izofona 50 dB odpowiadająca najbardziej restrykcyjnej wartości dopuszczalnej hałasu dla pory odniesienia dnia zamyka się na terenie przedsięwzięcia zarówno w przypadku wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego.

Z przeprowadzonej analizy wynikło, że zarówno w przypadku wariantu proponowanego prze Wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego największa wartość poziomu dźwięku w porze odniesienia dnia prognozowana jest w punkcie (140,150,1,5) w wysokości 67,6 dB.

Przedstawienia graficznego imisji hałasu dla wysokości 1,5 m npt. dokonano przy pomocy programu AutoCad opracowując załącznik graficzny przedstawiający rozkład przestrzenny izofon dla pory dnia - brak oddziaływań w porze nocy, na podstawie obliczeń imisji przeprowadzonych przez program SON2.

Porównując otrzymane wyniki w punktach obserwacyjnych w przypadku wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę oraz wariantu alternatywnego stwierdza się, że niższe wartości dźwięku prognozowane są w każdym z punktów obserwacyjnych w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, przy czym różnice są marginalne, rzędu 0,4 – 0,5 dB.

Na podstawie rozkładu przestrzennego izolinii hałasu stwierdza się, że w zasięgu oddziaływania izofon o wartościach dopuszczalnych zarówno w przypadku wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę jak i wariantu alternatywnego nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej wskazane w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, tj. tereny:

- „A” uzdrowiska,

- szpitali poza miastem,

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- domów opieki społecznej,

- szpitali w miastach,

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- zabudowy zagrodowej,

- rekreacyjno - wypoczynkowe,

- mieszkaniowo-usługowe,

- strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie przyczyną przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie oddziaływania akustycznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

## Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę

Etap realizacji

W czasie realizacji analizowanego przedsięwzięcia źródłem oddziaływań będą pojazdy transportujące materiały do montażu magazynu odpadów oraz sprzęt do obsługi punktu, przy czym emisje zanieczyszczeń będą występować okresowo i ograniczą się do czasu trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Ruch samochodowy będzie nieznaczny. Ze spalania paliw w silnikach pojazdów emitowane będą: dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory aromatyczne i alifatyczne.

Etap realizacji związany z pracami montażu magazynu odpadów nie będzie miał istotnego wpływu na klimat lokalny. Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Etap eksploatacji

Na analizowanym terenie zakładu w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę źródłem emisji wprowadzanej do powietrza będzie ruch pojazdów spalinowych. Na terenie zakładu, zarówno w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę jak i w wariancie alternatywnym zaplanowano belownicę, do której odpady transportowane będą ładowarką. Sprasowane odpady również transportowane będą za pomocą ładowarki. W związku z powyższym ruch pojazdów uległ zmianie. Ponownie przeprowadzono obliczenia biorąc pod uwagę ruch ładowarki na kilku trasach.

Ze względu na zastosowane zabezpieczenia opisane w pkt. 17 nie przewiduje się, aby prowadzone na terenie zakładu zbieranie i magazynowanie odpadów powodowało występowanie emisji substancji odorotwórczych do powietrza.

Część socjalna obiektu będzie ogrzewana elektrycznie.

Emisja z ruchu pojazdów

Ruch pojazdów spalinowych będzie wiązał się z niezorganizowaną emisją substancji: ditlenki azotu i siarki, benzen, tlenek węgla, pyły.

Stężenie zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu drogi zależy od następujących czynników:

- emisji zanieczyszczeń u źródła, zależnej m.in. od:

- natężenia ruchu,

- struktury rodzajowej ruchu,

- stanu technicznego pojazdów,

- rodzaju i jakości paliwa,

- zużycia paliwa,

- ciągłości ruchu (ruch przerywany, nieprzerywany),

- prędkości ruchu,

- pochyleń podłużnych drogi,

- rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, zależnego od: warunków pogodowo-klimatycznych, lokalnego mikroklimatu, obecności zabudowy, rodzaju i zwartości roślinnych osłon izolacyjnych.

Z pierwszej grupy czynników wynika bazowa wartość emisji substancji na krawędzi trasy przejazdu, a z drugiej grupy wartość imisji, na obszarach sąsiadujących. Rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do powietrza w otoczeniu trasy przejazdu rządzą prawa fizyczne dyspersji gazów, wyznaczające stopniowy spadek koncentracji zanieczyszczeń w miarę oddalenia się od źródła emisji.

Ruch pojazdów spalinowych po terenie zakładu przyjęto zgodnie z danymi przekazanymi przez Wnioskodawcę.

Do obliczeń emisji z ruchu pojazdów po terenie zakładu przyjęto następujące źródła emisji:

- przejazd 6 pojazdów osobowych, w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny dnia,

- przejazd 5 pojazdów dostawczych, w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny dnia,

- przejazd 2 samochodów ciężarowych przywożących odpady w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny dnia,

- przejazd 1 wózka widłowego trasy o długości 5 km na każdym odcinku, w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny dnia,

- przejazd 1 ładowarki trasy o długości 5 km na każdym odcinku, w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny dnia.

Do obliczeń emisji z ruchu pojazdów poruszających się po drogach wewnętrznych przyjęto wskaźniki emisji określone w opracowaniu pt. „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” sporządzonym przez Zdzisława Chłopka w Warszawie w kwietniu 2007 r. (tabela poniżej).

Tabela 13	Wskaźniki emisji dla pojazdów spalinowych

| Substancja | Wskaźnik emisji [g/km] dla prędkości 20 km/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | dla pojazdów osobowych | dla pojazdów ciężarowych |
| NOx | 0,18928 | 3,45406 |
| benzen | 0,00432 | 0,02200 |
| CO | 1,53130 | 1,04446 |
| pył | 0,00443 | 0,13379 |
| SO2 | 0,00677 | 0,01936 |

Założono, że udziały emisji ditlenku azotu w tlenkach azotu, pyłów PM10 i PM2,5 w pyle ogółem wynoszą 100 %.

Dla wózków widłowych i samochodów dostawczych przyjęto wskaźniki emisji, takie jak dla pojazdów osobowych. Ładowarkę zaklasyfikowano jako pojazd ciężarowy.

Emisję godzinową i na jej podstawie roczną obliczono za pomocą wzoru:

E = Wi x L x Ni / 1000	[kg/h]

gdzie:	E – emisja substancji [kg/h],

Wi – wskaźnik emisji substancji i [g/km],

L – długość odcinka drogi [km],

Ni – natężenie ruchu pojazdów i [pojazdy rzeczywiste/h].

Wskaźniki emisji CO2, CH4, N2O przyjęto na podstawie „KRAJOWEGO RAPORTU INWENTARYZACYJNEGO 2014 Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat
1988-2012” opracowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie w maju 2014 r.:

- dla pojazdów osobowych (zasilanych benzyną):

- 69,60 kg CO2/GJ,

- 0,007 kg CH4/GJ,

- 0,003 kg N2O/GJ,

- dla pojazdów dostawczych (zasilanych benzyną):

- 69,60 kg CO2/GJ,

- 0,002 kg CH4/GJ,

- 0,001 kg N2O/GJ,

- dla pojazdów ciężarowych (zasilanych olejem napędowym):

- 72,43 kg CO2/GJ,

- 0,006 kg CH4/GJ,

- 0,003 kg N2O/GJ,

- dla wózka widłowego i ładowarki (zasilanych olejem napędowym)

- 73 kg CO2/GJ,

- 0,004 kg CH4/GJ,

- 0,03 kg N2O/GJ,

Emisję CO2, CH4 i N2O obliczono według wzoru zalecanego do stosowania przez KOBiZE:

Eg = n x B x Wo x W	[kg/h]

gdzie:	n – natężenie ruchu pojazdów [szt./h],

B – zużycie paliwa [kg/h],

Wo – wartość opałowa paliwa [J/kg], przyjęto według zaleceń KOBiZE Wo = 44 300 kJ/kg benzyny = 0,0443 GJ/kg oraz Wo = 43 000 kJ/kg oleju napędowego = 0,043 GJ/kg ON,

W – wskaźnik emisji danej substancji [kg/J].

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274) gęstość oleju napędowego wynosi 840 kg/m³, a benzyny 755 kg/m³.

Zużycie paliwa obliczono według wzoru:

gdzie:	L - długość odcinka drogi [km],

 - gęstość paliwa [kg/l],

Z – zużycie paliwa na drodze 100 km [l/h], przyjęto Z = 10 l benzyny/100 km dla pojazdów osobowych, z = 20 l oleju napędowego/100 km dla pojazdów ciężarowych, Z = 8,4 kg ON/h dla ładowarek, Z = 2,1 kg ON/h dla wózków widłowych.

Do obliczeń założono, że maksymalny czas przejazdu pojazdów osobowych, dostawczych i samochodu ciężarowego w ciągu doby wyniesie max. 16 godzin w ciągu dnia przez 312 dni w roku, tj.:

- 16 h/d x 312 d/rok = 4992 h/rok dla pory dnia.

Pracę wózka widłowego i ładowarki przyjęto po 6,5 h na każdą zmianę, tj. 4056 h/rok dla pory dnia.

Przyjęto, że wózek widłowy i ładowarka w ciągu najbardziej niekorzystnej godziny pokonają trasę ok. 5 km na każdym odcinku, po którym się poruszają.

Nie przewiduje się ruchu pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, wózka widłowego oraz ładowarki w porze nocy.

Do obliczeń przyjęto 2 warianty (podokresy) emisji z transportu. Natężenie ruchu pojazdów podano w tabeli poniżej.

Tabela 14	Natężenie ruchu pojazdów

| Emitor | Typ pojazdu | Natężenie ruchu pojazdów dla pory |  | Odcinek [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dnia [szt./h] | nocy [szt./h] |  |
| E1 | osobowe-dostawcze | 11 | 0 | 98,7 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |
| E2 | osobowe-dostawcze | 9 | 0 | 54,9 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |
|  | ładowarka | 1 | 0 | 413,2 |
| E3 | osobowe-dostawcze | 3 | 0 | 60 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |
|  | ładowarka | 1 | 0 | 451,1 |
| E4 | osobowe-dostawcze | 3 | 0 | 250,6 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |
|  | ładowarka | 1 | 0 | 1885 |
|  | wózek widłowy | 1 | 0 |  |
| E5 | osobowe-dostawcze | 2 | 0 | 299,2 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |
|  | ładowarka | 1 | 0 | 2250,8 |
|  | wózek widłowy | 1 | 0 |  |
| E6 | osobowe-dostawcze | 3 | 0 | 23 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |
| E7 | osobowe-dostawcze | 3 | 0 | 37,7 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |
| E8 | osobowe-dostawcze | 3 | 0 | 41,7 |
|  | ciężarowe | 2 | 0 |  |

Wielkość obliczonej emisji na poszczególnych odcinkach podano w tabeli poniżej.

Tabela 15	Emisja z ruchu pojazdów T = 443 K

| Emitor | Substancja | Emisja godz. [kg/h] | Emisja roczna [Mg/rok] | Czas [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,000888 | 0,004431 | 4992 |
|  | CO | 0,001870 | 0,009333 |  |
|  | pył | 0,0000312 | 0,000156 |  |
|  | benzen | 0,0000090 | 0,000045 |  |
|  | SO2 | 0,000011 | 0,000056 |  |
|  | CO2 | 0,356177 | 1,778035 |  |
|  | CH4 | 0,000034 | 0,000170 |  |
|  | N2O | 0,000015 | 0,000076 |  |
| E2, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,001900 | 0,007707 | 4056 |
|  | CO | 0,001303 | 0,005286 |  |
|  | pył | 0,000072 | 0,000293 |  |
|  | benzen | 0,000014 | 0,000055 |  |
|  | SO2 | 0,000013 | 0,000055 |  |
|  | CO2 | 26,54017 | 107,6469 |  |
|  | CH4 | 0,001483 | 0,006014 |  |
|  | N2O | 0,010840 | 0,043967 |  |
| E2, W2 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,000473 | 0,000443 | 936 |
|  | CO | 0,000872 | 0,000816 |  |
|  | pył | 0,000017 | 0,000016 |  |
|  | benzen | 0,000005 | 0,000004 |  |
|  | SO2 | 0,000005 | 0,000005 |  |
|  | CO2 | 0,172568 | 0,161523 |  |
|  | CH4 | 0,000038 | 0,000035 |  |
|  | N2O | 0,000004 | 0,000004 |  |
| E3, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,002006 | 0,008138 | 4056 |
|  | CO | 0,000872 | 0,003537 |  |
|  | pył | 0,000077 | 0,000313 |  |
|  | benzen | 0,000013 | 0,000054 |  |
|  | SO2 | 0,000012 | 0,000050 |  |
|  | CO2 | 26,47225 | 107,3714 |  |
|  | CH4 | 0,001462 | 0,005930 |  |
|  | N2O | 0,010839 | 0,043964 |  |
| E3, W2 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,000448 | 0,000420 | 936 |
|  | CO | 0,000401 | 0,000375 |  |
|  | pył | 0,000017 | 0,000016 |  |
|  | benzen | 0,000003 | 0,000003 |  |
|  | SO2 | 0,000004 | 0,000003 |  |
|  | CO2 | 0,104646 | 0,097949 |  |
|  | CH4 | 0,000017 | 0,000016 |  |
|  | N2O | 0,000003 | 0,000003 |  |
| E4, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,008741 | 0,035454 | 4056 |
|  | CO | 0,006530 | 0,026486 |  |
|  | pył | 0,000331 | 0,001342 |  |
|  | benzen | 0,000064 | 0,000259 |  |
|  | SO2 | 0,000064 | 0,000260 |  |
|  | CO2 | 34,71516 | 140,8047 |  |
|  | CH4 | 0,001950 | 0,007910 |  |
|  | N2O | 0,014100 | 0,057190 |  |
| E4, W2 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,001874 | 0,001754 | 936 |
|  | CO | 0,001675 | 0,001568 |  |
|  | pył | 0,000070 | 0,000066 |  |
|  | benzen | 0,000014 | 0,000013 |  |
|  | SO2 | 0,000015 | 0,000014 |  |
|  | CO2 | 0,437280 | 0,409294 |  |
|  | CH4 | 0,000072 | 0,000067 |  |
|  | N2O | 0,000013 | 0,000013 |  |
| E5, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,010381 | 0,042105 | 4056 |
|  | CO | 0,007339 | 0,029767 |  |
|  | pył | 0,000394 | 0,001597 |  |
|  | benzen | 0,000075 | 0,000304 |  |
|  | SO2 | 0,000074 | 0,000302 |  |
|  | CO2 | 34,73035 | 140,8663 |  |
|  | CH4 | 0,001944 | 0,007886 |  |
|  | N2O | 0,014102 | 0,057197 |  |
| E5, W2 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,002181 | 0,002041 | 4056 |
|  | CO | 0,001542 | 0,001443 |  |
|  | pył | 0,000083 | 0,000077 |  |
|  | benzen | 0,000016 | 0,000015 |  |
|  | SO2 | 0,000016 | 0,000015 |  |
|  | CO2 | 0,452474 | 0,423516 |  |
|  | CH4 | 0,000066 | 0,000062 |  |
|  | N2O | 0,000015 | 0,000014 |  |
| E6, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,000172 | 0,000858 | 4992 |
|  | CO | 0,000154 | 0,000767 |  |
|  | pył | 0,000006 | 0,000032 |  |
|  | benzen | 0,000001 | 0,000007 |  |
|  | SO2 | 0,000001 | 0,000007 |  |
|  | CO2 | 0,040092 | 0,200139 |  |
|  | CH4 | 0,000007 | 0,000033 |  |
|  | N2O | 0,000001 | 0,000006 |  |
| E7, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,000281 | 0,001405 | 4992 |
|  | CO | 0,000252 | 0,001256 |  |
|  | pył | 0,000011 | 0,000053 |  |
|  | benzen | 0,000002 | 0,000011 |  |
|  | SO2 | 0,000002 | 0,000011 |  |
|  | CO2 | 0,065693 | 0,327939 |  |
|  | CH4 | 0,000011 | 0,000054 |  |
|  | N2O | 0,000002 | 0,000010 |  |
| E8, W1 liniowy h = 0,5 m | NO2 | 0,000311 | 0,001555 | 4992 |
|  | CO | 0,000278 | 0,001390 |  |
|  | pył | 0,000012 | 0,000058 |  |
|  | benzen | 0,000002 | 0,000012 |  |
|  | SO2 | 0,000002 | 0,000012 |  |
|  | CO2 | 0,072691 | 0,362876 |  |
|  | CH4 | 0,000012 | 0,000060 |  |
|  | N2O | 0,000002 | 0,000011 |  |

- Sprawdzenie kryterium na opad pyłu

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87):

- ΣEf < 0,0667 × h3,15 [mg/s]

gdzie:	ΣEf – emisja maksymalna wszystkich frakcji pyłu [mg/s],

np. dla emitora E1, wariant 1:

ΣEf = 0,0000312 kg/h × 1 000 000 mg/kg / 3600 s/h  0,008676 mg/s

0,0667 x 0,53,15  0,0075 mg/s

0,008676 < 0,0075 – warunek nie jest spełniony

- łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg – warunek jest spełniony.

Kryterium na opad pyłu nie jest spełnione. Obliczenie opadu pyłu jest wymagane.

Wariant alternatywny

Etap realizacji

Etap realizacji w wariancie alternatywnym będzie tożsamy z etapem realizacji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę.

Etap eksploatacji

Na analizowanym terenie zakładu w wariancie alternatywnym źródłami emisji wprowadzanej do powietrza będzie dodatkowy ruch pojazdów spalinowych oraz kruszarka gruzu.

Emisja z ruchu pojazdów

Emisja z ruchu pojazdów w wariancie alternatywnym będzie taka sama jak w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę. W obliczeniach wzięto pod uwagę ruch ładowarki transportującej materiały z i do belownicy oraz kruszarki.

Emisja z kruszarki gruzu

Do obliczeń emisji dla kruszarki przyjęto wskaźniki emisji określone w „Opracowaniu charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych” sporządzonym przez Z. Chłopka w Warszawie w kwietniu 2007 r. (tabela poniżej).

Tabela 16	Wskaźniki emisji dla maszyn stacjonarnych

| Typ pojazdów | Substancja zanieczyszczająca [g/kWh] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | CO | pył | SOx | C6H6 | węgl. alifat. | węgl. aromat. |
| koparka | 0,63 | 1,575 | 0,09 | 0,0034 | 0,0046 | 0,198 | 0,049 |

Do obliczeń przyjęto, że udział SO2 w tlenkach siarki i pyłów PM10 oraz PM2,5 w pyle ogółem wynoszą 100 %.

Czas pracy kruszarki przyjęto przez 52 tyg./rok x 6 dni/tydzień x 2 zmiany x 7,5 h/zmianę = 4680 h/rok.

Wskaźniki emisji CO2, N2O i CH4 wykorzystano analogicznie i obliczono emisję jak dla ładowarek.

Wielkość emisji dla analizowanych odcinków drogi obliczono według wzoru:

E = Wi x P / 1000		[kg/h]

gdzie:      E – emisja substancji [kg/h],

Wi – wskaźnik emisji substancji kategorii pojazdu i [g/kWh],

P – moc maszyny [kWh].

Wielkość emisji przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17 Emisja z pracy kruszarki

| Emitor | Substancja | Emisja godz. [kg/h] | Emisja roczna [Mg/rok] | Czas [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E9 poziomy d = 0,1 m h = 0,5 m | NO2 | 0,117810 | 0,551351 | 4680 |
|  | CO | 0,294525 | 1,378377 |  |
|  | PM | 0,016830 | 0,078764 |  |
|  | węgl. alifat. | 0,037026 | 0,173282 |  |
|  | węgl. aromat. | 0,009163 | 0,042883 |  |
|  | SOx | 0,000636 | 0,002976 |  |
|  | C6H6 | 0,000860 | 0,004026 |  |
|  | CO2 | 13,18380 | 61,70018 |  |
|  | CH4 | 0,000722 | 0,003381 |  |
|  | N2O | 0,005418 | 0,025356 |  |

- Sprawdzenie kryterium na opad pyłu

Sprawdzenie kryterium na opad pyłu sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87):

- ΣEf < 0,0667 × h3,15 [mg/s]

gdzie:	ΣEf – emisja maksymalna wszystkich frakcji pyłu [mg/s],

dla emitora E9:

ΣEf = 0,01683 kg/h × 1 000 000 mg/kg / 3600 s/h  4,675 mg/s

0,0667 x 0,53,15  0,0075 mg/s

4,675 < 0,0075 – warunek nie jest spełniony

- łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg – warunek jest spełniony.

Kryterium na opad pyłu nie jest spełnione. Obliczenie opadu pyłu jest wymagane.

Oddziaływanie na powietrze

Etap realizacji

Etap realizacji będzie polegał na pracach porządkowych, dostarczeniu sprzętu obsługującego zakład, realizacja blaszanego magazynu odpadów oraz wstawieniu chłodni. Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na powietrze na etapie realizacji.

Etap eksploatacji

Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego

Obliczenia najwyższych ze stężeń maksymalnych dla zanieczyszczeń w powietrzu [Smm] i odległości emitora od punktu ich występowania [Xmm] określono przy pomocy programu EK100W wersja 5.1, który wykazuje pełną analizę stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Kryterium oceny dla analizowanego terenu stanowią wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U., poz. 1031).

Tabela 18 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu

| Nazwa substancji (numer CAS) | Okres uśrednienia wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [μg/m3] |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu (10102-44-0) | jedna godzina | 200 c) |
|  | rok kalendarzowy | 40 c) |
| Dwutlenek siarki (7446-09-5) | jedna godzina | 350 c) |
|  | 24 godziny | 125 c) |
|  | rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III) | 20 e) |
| Pył zawieszony PM2,5 g) | rok kalendarzowy | 20 c) |
| Pył zawieszony PM10 h) | 24 godziny | 50 c) |
|  | rok kalendarzowy | 40 c) |
| Tlenek węgla (630-08-0) | osiem godzin i) | 10 000 c) i) |

c) –	poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

e) –	poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin,

g) –	stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,

h) –	stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,

i) –	maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby.

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) określone zostały wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, które zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 19	Wartości odniesienia dla emitowanych substancji

| Nazwa substancji | Wartości odniesienia (g/m3), uśrednione do okresu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie numeryczne substancji (numer CAS) | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| Benzen | 71-43-2 | 30 | 5 |
| dwutlenek azotu | 10102-44-0 | 200 | 40 |
| ditlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 |
| pył zawieszony PM10 | - | 280 | 40 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30 000 | - |
| węglowodory alifatyczne | - | 3 000 | 1 000 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1 000 | 43 |

Wartość odniesienia opadu pyłu ogółem, określona w ww. rozporządzeniu wynosi 200 g/(m² x rok).

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza określono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87.). Współczynnik z0 (aerodynamicznej szorstkości terenu) ustalono na podstawie mapy topograficznej według rozdziału 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. z0 = 0,5 (zabudowa niska miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców). Do obliczeń przyjęto różę wiatrów dla miasta Lublin. Układ współrzędnych o osi „X” skierowany jest w kierunku wschodnim, a osi „Y” w kierunku północnym.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, tło substancji dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku.

Informację o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla rejonu przedsięwzięcia przedstawiono jako załącznik nr 3.1.

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Pełny zakres obliczeniowy wykonano dla emitowanych do powietrza substancji według obowiązującego rozporządzenia.

Obliczenia wykonano w sieci punktów receptorowych rozmieszczonych na poziomie terenu w odstępach co 15 m.

Wykonano obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w każdym punkcie na powierzchni terenu i sprawdzono warunek:

Smm  D1.

gdzie:	Smm – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu [µg/m3],

D1 – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3].

Obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych do roku i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

Sa  Da - R

gdzie:	Sa – stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku [µg/m3],

Da – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, uśrednione dla roku [µg/m3],

R - tło substancji [µg/m3].

Ponadto sprawdzono kryterium na opad pyłu i stwierdzono, że nie jest spełnione. W związku z powyższym przeprowadzono obliczenia opadu pyłu i sprawdzono w sieci obliczeniowej warunek dotrzymania dopuszczalnego opadu pyłu.

Op  Dp - Rp

gdzie:	Op – całkowity opad substancji pyłowej [g/(m² x rok)],

Dp – wartość odniesienia substancji pyłowej [g/(m² x rok)],

Rp – tło opadu pyłu, w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu pyłu ogółem [g/(m² x rok)].

W odległości mniejszej niż 10 h nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, szpitali lub sanatoriów. W związku z powyższym w obliczeniach emisji zanieczyszczeń do powietrza nie uwzględniono pobliskiej zabudowy.

W związku z powyższym wyczerpany został zakres obliczeń zmierzających do ustalenia wpływu źródeł emisji na stan czystości powietrza, wynikający z obowiązujących aktów prawnych.

Załącznik nr 3.2 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. Załącznik nr 3.6 przedstawia wyniki obliczeń komputerowych imisji dla wariantu alternatywnego. Wykonano mapy z lokalizacją emitorów i izoliniami stężeń godzinowych i rocznych dla ditlenku azotu dla obu wariantów – załączniki nr 3.3 i 3.4 (wariant proponowany przez Wnioskodawcę), załączniki nr 3.7 i 3.8 (wariant alternatywny).

Na podstawie wyników obliczeń komputerowych przeprowadzonych w programie EK100W wersja 5.1 oraz map z izoliniami stężeń substancji w powietrzu wykazano, że nie wystąpią przekroczenia wartości odniesienia lub dopuszczalnych dla substancji emitowanych z zakładu poza jego terenem. Ponadto stwierdzono, że roczny opad pyłu nie zostanie przekroczony na obszarach sąsiednich.

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu wynikającego z funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego.

Oddziaływanie na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu

Etap realizacji

Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie jest przemysłowym terenem zagospodarowanym. Etap realizacji nie będzie wymagał realizację dwóch magazynów blaszanych w południowo-wschodniej części przedsięwzięcia. ze względu na zakres prac nie przewiduje się znaczących oddziaływań na klimat.

Etap eksploatacji

Oddziaływanie na klimat

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po przedmiotowym terenie oraz dodatkowo z pracy kruszarki do gruzu w wariancie alternatywnym.

Zgodnie ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami inwentaryzacja krajowa obejmuje gazy cieplarniane: dwutlenek węgla – CO2, metan – CH4, podtlenek azotu – N2O, sześciofluorek siarki – SF6, grupy gazów HFC (fluorowęglowodory) i grupy gazów PFC (perfluorowęglowodory) oraz prekursory gazów cieplarnianych: tlenek węgla - CO, tlenki azotu (NO + NO2) - NOX, niemetanowe lotne związki organiczne – NMLZO, jak również dwutlenek siarki – SO2.

Gazy cieplarniane oraz ich prekursor w postaci CO, nie posiadają wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu przewidzianego pod przedsięwzięcie. Emisję gazów cieplarnianych obliczono na podstawie przyjętych wskaźników. Wielkość emisji gazów cieplarnianych z terenu planowanego przedsięwzięcia odniesioną do roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20	Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów z terenu planowanego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę

| Typ substancji | Substancja | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| gazy cieplarniane | CO2 | 500,451 |
|  | CH4 | 0,02824 |
|  | N2O | 0,20245 |
|  | Suma | 500,681 |
| prekursory gazów cieplarnianych | NO2 | 0,10631 |
|  | CO | 0,08202 |
|  | SO2 | 0,00079 |
|  | NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne) | 0,00078 |
|  | Suma | 0,18990 |

Tabela 21	Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów z terenu planowanego przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym

| Typ substancji | Substancja | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| gazy cieplarniane | CO2 | 562,151 |
|  | CH4 | 0,03162 |
|  | N2O | 0,22781 |
|  | Suma | 562,410 |
| prekursory gazów cieplarnianych | NO2 | 0,65766 |
|  | CO | 1,46040 |
|  | SO2 | 0,00376 |
|  | NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne) | 0,22097 |
|  | Suma | 2,34280 |

Zgodnie z prezentacją zamieszczoną na stronie internetowej http://www.aerisfuturo.pl pt. „Zieleń miejska a transport drogowy” opracowanej przez M. Kita Polski Klub Ekologiczny zdolność pochłaniania CO2 przez 1 m² trawnika w okresie wegetacji wynosi 48-768 g.

Dla przedmiotowego terenu zdolność pochłaniania CO2 przez tereny zielone wyniesie ok. 0,225 – 3,607 Mg/rok po realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Przedstawienie charakterystyki, rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na klimat sporządzono w poniższej tabeli.

Tabela 22	Oddziaływanie na klimat planowanego przedsięwzięcia

| Zagadnienia | Charakterystyka | Rodzaj | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| etap realizacji |  |  |  |
| Bezpośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów | spalanie paliw przez pojazdy spalinowe służące do realizacji przedsięwzięcia (transport wyposażenia, materiałów, surowców, odpadów) | pojazd spalinowy | teren planowanego przedsięwzięcia |
| Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów | brak | brak | teren planowanego przedsięwzięcia |
| Utrata siedlisk zapewniających sekwestrację CO2 | planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach potencjalnych składowisk dwutlenku węgla, zgodnie ze stroną internetową http://www.skladowanie.pgi.gov.pl; usunięcie roślinności niskiej i średniej | brak | teren planowanego przedsięwzięcia |
| etap eksploatacji |  |  |  |
| Bezpośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów | spalanie paliw w silnikach pojazdów spalinowych oraz praca kruszarki do gruzu w wariancie alternatywnym będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4) oraz ich prekursorów (SO2, NOx, CO, NMLZO) |  |  |
| Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów | brak, planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z utratą powierzchni biologicznie czynnych |  |  |
| Utrata siedlisk zapewniających sekwestrację CO2 | brak |  |  |
| Etap likwidacji |  |  |  |
| Bezpośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów | jak na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia |  |  |
| Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów | brak |  |  |
| Utrata siedlisk zapewniających sekwestrację CO2 | brak |  |  |

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się utratą terenów biologicznie czynnych. Analizowany teren jest obecnie przekształcony antropogenicznie, znajdują się tu zabudowania i niezbędne przyłącza. Niewielka część jest porośnięta niską roślinnością. W związku z powyższym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącej utraty bioróżnorodności oraz umożliwi zachowanie i pielęgnację terenów zielonych.

Mając na uwadze powyższe, zarówno bezpośredni, jak i pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych nie będzie znaczący w skali regionu, a tym bardziej globalnej.

W celu stwierdzenia zasadności podejmowania działań związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu, zgodnie z opracowaniem „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” dostępnym na stronie internetowej http://www.klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analizę wrażliwości dla przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane czynniki i zagrożenia klimatyczne oraz wrażliwości.

Tabela 23	Analiza wrażliwości planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu

| Czynniki i zagrożenia klimatyczne | Kategoria wrażliwości (zerowa, średnia, wysoka) |
| --- | --- |
| stały wzrost temperatury powietrza, wzrost temperatur maksymalnych, średnia prędkość wiatru, maksymalna prędkość wiatru | średnia – wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń |
| stała zmiana wielkości opadów deszczu, zmiana maks. sum opadów deszczu | średnia - wpływ na ilość odprowadzanych wód opadowych |
| wilgotność, okres wegetacyjny, promieniowanie słoneczne, | średnia – wpływ na stan zieleni i obiektów, wpływ na stan nawierzchni utwardzonej |
| dostęp do wody | średnia – utrudnione funkcjonowanie obiektu |
| względny wzrost poziomu mórz, temperatura wody morskiej, kwasowość oceaniczna, erozja morska, burze piaskowe, burze, pożary lasów, jakość powietrza, powodzie (morskie i rzeczne), erozja gleby, niestabilność gruntu/osuwiska, zasolenie gleby | zerowa |
| miejska wyspa ciepła | zerowa – poza terenem centrum miasta i przemysłowym |

Analizę adaptacji do zmian klimatu przeprowadzono zgodnie z opracowaniem pt. „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na środowisko” sporządzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Tabela 24	Ocena adaptacji planowanego przedsięwzięcia do zmian klimatu

| Klęska żywiołowa | Rozwiązania służące przystosowaniu do zmian klimatu | Ocena, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do zmian klimatu [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- |
| powodzie | teren nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią | TAK |
| pożary | zakład wyposażony jest na wypadek pożaru w niezbędny sprzęt gaśniczy, zbiornik ppoż., regularne kontrole stosowanego sprzętu wyeliminują ryzyko pożaru | TAK |
| fale upałów, susze | Zakład będzie miał zapewnioną wodę z wodociągu gminnego oraz formie butelkowanej do spożycia przez ludzi | TAK |
| nawalne deszcze i burze | wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachów odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone | TAK |
| silne wiatry | obiekty zrealizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, w związku z czym silne wiatry nie będą miały wpływu na stabilność konstrukcji | TAK |
| katastrofalne opady śniegu, fale mrozu | budynki zakładu zrealizowane zostały na podstawie przepisów budowlanych, śnieg jest usuwany w miarę potrzeb, do zimowego utrzymania powierzchni utwardzonych stosowane są materiały obojętne dla gleb i wód, np. piasek | TAK |
| podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych | teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem występowania mórz, sztormów, erozji wybrzeży i intruzji wód zasolonych | TAK |
| osuwiska | budynki zakładu zrealizowane zostały jako trwale posadowione na gruncie zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach zagrożonych osuwiskami, nie przewiduje się wystąpienia osuwisk | TAK |

Na podstawie powyższej analizy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie będzie przystosowane do zmian klimatu i nie wymaga dalszej adaptacji.

Nie przewiduje się etapu likwidacji przedsięwzięcia. W przypadku remontu bądź rozbudowy emisje i oddziaływania będą porównywalne z etapem realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat nie będzie znaczące w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej.

- Oddziaływanie na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra materialne

Na etapie eksploatacji podczas obsługi punktu zbierania odpadów będą zatrudnieni pracownicy, którzy będą przeszkoleni w zakresie sprzętu wykorzystywanych w punkcie zbierania odpadów oraz przepisów BHP.

Jak wykazano w analizie oddziaływania na powietrze atmosferyczne i oddziaływania na klimat akustyczny, przy zaleceniach zawartych w Raporcie wszelkie normy w zakresie imisji zanieczyszczeń do powietrza oraz imisji hałasu na etapie eksploatacji zostaną dotrzymane.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok.500 w kierunku zachodnim. W związku z tym nie przewiduje się znaczących oddziaływań wariantu realizowanego przez Wnioskodawcę oraz wariantu alternatywnego na ludzi, w tym zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra materialne

- Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Teren planowanego przedsięwzięcia jest przekształcony antropogenicznie. Tereny zielone występują w postaci niewielkich obszarów obsianych trawą.

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę oraz w wariancie alternatywnym nie będzie znacząco oddziaływać na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

- Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 t.j.), w tym poza obszarami Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych znajdujących się pomiędzy obszarami chronionymi.

W związku z tym nie przewiduje się znaczących oddziaływań na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę oraz w wariancie alternatywnym.

- Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Oddziaływanie wariantu alternatywnego będzie tożsame z oddziaływaniem wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę, który została opisany w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko w rozdz. 7.4.

- Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych i krajobraz

Analizowany teren jest zagospodarowany, etap realizacji nie przyczyni się do zajęcia powierzchni ziemi. Odpady będą magazynowane na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko wodno – gruntowe.

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na powierzchnię ziemi na etapie realizacji i eksploatacji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę i w wariancie alternatywnym.

Ze względu na przemysłowy charakter terenu nie przewiduje się znaczących oddziaływań na krajobraz oraz wystąpienia ruchów masowych.

- Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, funkcjonującej w przeszłości Wytwórni Mas Bitumicznych. Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia względem najbliższych zabytków oraz biorąc pod uwagę zakres potencjalnego oddziaływania realizacji przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wystąpią ujemne oddziaływania na najbliższe zabytki i krajobraz kulturowy przedsięwzięcia realizowanego w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę i wariancie alternatywnym.

- Oddziaływanie transgraniczne na środowisko

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granicy państwa nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko podczas realizacji, likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę i wariancie alternatywnym.

- Oddziaływanie w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej

Awarią możliwą do wystąpienia jest pożar. W wyniku pożaru wystąpiłoby znaczące oddziaływanie na powietrze, gdyż pożar powoduję emisję związków: CO, CO2 , SOx, NOx, lotne związki organiczne, całkowity węgiel organiczny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany, pyły, w tym metale ciężkie.

W sytuacji wystąpienia awarii oddziaływanie przedsięwzięcia realizowanego w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę i wariancie alternatywnym będzie tożsame.

- W rozdziale dotyczącym monitoringu odpadów, nie omówione zostało zagadnienie dotyczące monitoringu odpadów. Proszę o korektę w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) Wnioskodawca jako posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzenia ewidencji ilości wywarzanych odpadów. Ewidencja odpadów będzie odbywała się zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów na podstawie następujących dokumentów:

- kart ewidencji odpadów, prowadzonych dla każdego odpadu odrębnie,

- kart przekazania odpadów.

Ewidencja odpadów będzie odbywać się wyłącznie elektronicznie w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

- Z kolei w pkt. 19 raportu „wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport” przedstawiono informacje nie dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie opracowywania Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów w Lublinie na działkach o nr 139/59, 139/60, 139/41 i 139/63, obręb Zadębie II nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

- W streszczeniu zawarto informację, że raport sporządzony został w celu uzyskania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do uzyskania m.in. pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Proszę to wyjaśnić.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowania będzie niezbędna do zmiany użytkowania obiektu oraz do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Odpowiedzi na pismo Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dnia 15.09.2020 r, znak NZ.5704.7.2020.WW

- Wskazanie rzeczywistego sąsiedztwa terenów objętych opracowaniem.

Według Uchwały nr 16/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV - obszar A, przedmiotowa działka mieści się na terenach techniczno-produkcyjnych o symbolu IVA3P o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o ograniczonej uciążliwości, niestwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem od strony wschodniej, południowej jak i zachodniej oznaczone są według MPZP jako tereny o takim samym przeznaczeniu, zaś tereny od strony północnej oznaczone są jako tereny aktywności gospodarczej (AG).

Od strony wschodniej, południowej i zachodniej analizowane przedsięwzięcie sąsiaduje z terenami przemysłowymi. Od strony północnej przedsięwzięcie sąsiaduje z drogą wewnętrzną, za którą znajduje się pas zieleni, kolejna droga wewnętrzna oraz ul. Metalurgiczna.

- Uzupełnienie informacji na temat sposobu utwardzenia gruntu na terenie planowanego przedsięwzięcia, gdyż charakter planowanej działalności (gromadzenie odpadów, w tym niebezpiecznych) jest inny niż działalność prowadzona dotychczas tj.: przechowywanie obojętnych dla środowiska kruszyw.

Teren przedsięwzięcia posiada nawierzchnię asfaltową.

- Uzupełnienie informacji dotyczących planowanego do realizacji magazynu odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem jego wielkości co ma bezpośredni wpływ na liczbę pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do ustawienia w ww. magazynie. Według informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z tabeli nr 8 wynika, że ma być w nim magazynowanych 32 rodzaje odpadów. Dodatkowo wymienione pojemniki mauzer według informacji zawartej na stronie 17 mają być ustawione w wannach wychwytujących „Odpady niebezpieczne ciekłe magazynowane będą w pojemnikach typu mauzer w wannach wychwytujących” co również ma wpływ na wielkość planowanego obiektu budowlanego.

Magazyn odpadów niebezpiecznych będzie miał ok. 850 m2. Magazyn będzie stanowić blaszana wiata. Miejsce lokalizacji magazynu jest uszczelnione poprzez nawierzchnię asfaltową. W magazynie odpadów w jednym czasie zmagazynowanych będzie ok 550 Mg odpadów niebezpiecznych. Odpady zmagazynowane będą w mauzerach, usytuowanych w wannach wychwytujących. Wielkość magazynu będzie dostosowana do ilości odpadów magazynowanych w tym samym czasie.

- Wyjaśnienie, czy w związku z realizacją punktu zbierania odpadów przewidywana jest budowa hali lub hal ? Na stronie 18 jest zawarta informacja o treści „Wnioskodawca nie przewiduje konieczności mycia posadzki hal z użyciem wody. Czyszczenie prowadzone będzie „na sucho”, poprzez zgarnianie /zmiatanie”.

Na terenie przedsięwzięcia zrealizowane będą dwie wiaty poprzez zadaszenie boksów magazynowych.

- Wyjaśnienie w jaki sposób wnioskodawca spełni przytoczone wymagania zawarte 
w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi wymienionymi na stronach nr 14 i nr 15 raportu tj. m.in.:

„…– posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość będzie gwarantować swobodny dostęp;

– posiadać wydzielone miejsca, oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych;

– wyposażona w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia;

– posiadać system wentylacyjny;

– posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych  odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów.

Ponadto chłodnia spełniać będzie warunki higieniczne, zgodnie z § 7. ust. 5 i zapewni

dostęp do:

– umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzenia, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku;

– wody bieżącej ciepłej i zimnej do celów porządkowych;

- wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów medycznych.”

jeżeli planowane jest ustawienie 3 chłodni mobilnych, które mają stanowić naczepy do późniejszego połączenia z ciągnikiem siodłowym. Naczepa sama w sobie pozbawiona jest zasilania w energię elektryczną, a tym bardziej w instalację wodociągową oraz kanalizacyjną.

Naczepa stanowiąca magazyn odpadów medycznych będzie podstawiona do kontenera ustawionego na stałe w którym znajdować się będzie:

- drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość będzie gwarantować swobodny dostęp;

- umywalkę z bieżącą zimną i ciepłą wodą , wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz w ręczniki jednorazowego użytku,

- szafki do przechowywania brudnych środków ochrony indywidualnej

- szafki do przechowywania brudnych środków ochrony indywidualnej

- wc,

- prysznic,

- umywalka z bieżącą zimna i ciepła wodą, wyposażona w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku,

- złączkę do ciepłej i zimnej wody wykorzystanej do celów porządkowych,

- odpływ podłogowy.

Naczepa będzie nachylona pod kątem 10o, tak aby ścieki technologiczne z mycia naczepy spływały do odpływu w przedsionku. Ścieki z mycia będą magazynowane w zbiorniku znajdującym się po kontenerem o pojemności 2 m3.

Naczepy będą zasilane w energię elektryczną. Kontener będzie zasilany w energię elektryczną oraz instalację wodociągową. Naczepa będzie podjeżdżać do kontenera, który będzie przedsionkiem dla magazynu odpadów medycznych. Po na pełnieniu naczepy będzie ona odstawiana w inne miejsce i podstawiona będzie kolejna. Odpady po napełnieniu naczepy zostaną bezzwłocznie przetransportowane do miejsca unieszkodliwiania.

Naczepa będzie wyposażona w:

- wydzielone miejsca, oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych,

- w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia,

- posiadać system wentylacyjny.

Odpady medyczne będą magazynowane w szczelnych zaplombowanych pojemnikach, co uniemożliwi rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych oraz powstanie odcieków.

- Wyjaśnienie czy na terenie planowanego przedsięwzięcia będą przeprowadzane procesy technologiczne typu: cięcie, zgniatanie  lub sprasowywanie.

Na terenie przedsięwzięcia będzie prowadzony proces prasowania odpadów za pomocą belownicy.

- Rozszerzenie informacji dotyczących możliwości wystąpienia awarii 
o metody i środki jej zapobiegania.

Na terenie analizowanego przedsięwzięcia możliwe awarie to:

- katastrofa naturalna,

- katastrofa budowlana,

- pożar

Awarie oraz sposoby przeciwdziałania nim zostały opisane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Na terenie przedsięwzięcia może wystąpić awaria związana z wyciekiem substancji niebezpiecznych podczas ładowania lub rozładowywania odpadów.

Przeciwdziałanie tego typu awarii będzie polegać na:

- magazynowaniu i transporcie odpadów płynnych w szczelnych, nieuszkodzonych pojemnikach,

- wyposażanie punktu zbierania odpadów w sorbenty do usuwania wycieków,

- uszczelnione podłoże,

- przeszkoleni pracownicy i przestrzeganie przepisów BHP.

Na podstawie analizy zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane, jako zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Katastrofa naturalna oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego skutki stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska.

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Obiekty, w których będzie prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów są stabilne i odporne na czynniki zewnętrzne w tym ekstremalne takie jak nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powodzie, susze, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur itp. Prawidłowa eksploatacja będzie minimalizowała możliwości wystąpienia awarii bądź jej skutki.

Istniejąca konfiguracja terenu, budowa geologiczna oraz hydrografia terenu ograniczają realną możliwość wystąpienia podtopień bądź osuwisk.

Możliwą do wystąpienia awarią jest pożar odpadów. Przed złożeniem Wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 42 ust 4b, pkt. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 roku, poz. 797) zostanie opracowany operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów. Operat przeciwpożarowy zostanie zaopiniowany przez powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 41, ust 1 ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Zakładając prawidłowe użytkowanie instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z zachowaniem przepisów szeroko pojętego BHP i ochrony środowiska oraz wykonywanie bieżących kontroli, przeglądów i napraw samochodów dowożących odpady i sprzętu, brak jest podstaw do prawdopodobnego wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy budowlanej lub pożaru.

- Opisanie występujących w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia zagrożeń dla zdrowia pracowników.

W trakcie funkcjonowania planowanego punktu zbierania odpadów mogą wystąpić następujące zagrożenia dla pracowników związane z:

- poruszaniem się po terenie samochodów ciężarowych,

- zagrożenie związane w wystąpieniem pożaru,

Ze względu na magazynowanie odpadów medycznych oraz odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach nie przewiduje się zagrożeń wynikających z magazynowania odpadów niebezpiecznych i medycznych.

Odpady medyczne magazynowane będą w szczelnych zaplombowanych pojemnikach. Po nagromadzeniu pojemników w naczepie, będzie ona podpinana do samochodu i przewożona do zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów.

Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, pojemniki będą dostarczane do punktu skupu wypełnione i zamknięte. W związku z tym nie przewiduje się zagrożeń związanych z magazynem odpadów niebezpiecznych.

W celu zminimalizowania zagrożenia dla pracowników na terenie punktu zbierania odpadów będzie:

- prawidłowo zorganizowany ruch kołowy z ograniczeniem prędkości,

- zostanie opracowany operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów. Operat przeciwpożarowy zostanie zaopiniowany przez powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 41, ust 1 ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

- pracownicy zostaną wyposażeni w odzież roboczą, kamizelki odblaskowe, rękawice,

- na terenie przedsięwzięcia będzie utrzymany porządek,

- pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów bhp.

W związku z wprowadzonymi zmianami na etapie sporządzania Aneksu nr 1 poniżej przedstawiono scaloną charakterystykę przedsięwzięcia oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym.

## Charakterystyka przedsięwzięcia.

Odpady w punkcie zbierania odpadów będą magazynowane w następujący sposób:

Odpady będą magazynowane:

- w magazynie odpadów płynnych oraz odpadów niebezpiecznych – odpady oznaczone kolorem czerwonym,

- w blaszanej wiacie – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz odpady podatne na czynniki meteorologiczne – odpady oznaczone kolorem niebieskim,

- w naczepie samochodowej chłodni – odpady medyczne za oznaczone kolorem fioletowym,

- samochodzie typu chłodnia - odpady organiczne i spożywcze oznaczone kolorem zielonym,

- w boksach magazynowych – kody oznaczone kolorem czarnym.

Szczegółowy sposób magazynowania odpadów przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela 25 Rodzaje odpadów przewidzianych do zebrania

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | Kontener, blaszana wiata |
| 2 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | W formie zbelowanej, blaszana wiata |
| 3 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | W szczelnym zamykanym pojemniku w boskie |
| 4 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 5 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 6 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | W formie zbelowanej, boks |
| 7 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | Kontener, boks |
| 8 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 9 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 10 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 11 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 12 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 13 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 14 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 15 | 10 13 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy | Pojemnik mauzer oraz kontener, boks |
| 16 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | Pojemnik mauzer, boks |
| 17 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 18 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 19 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 20 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 21 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | Kontener, boks |
| 22 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 23 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | Kontener, boks |
| 24 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 25 | 13 01 05* | Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 26 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 27 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 28 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 29 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 30 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 31 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | W formie zbelowanej, blaszana wiata |
| 32 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W formie zbelowanej, boks |
| 33 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Pryzma, boks |
| 34 | 15 01 04 | Opakowania z metali | Kontener, boks |
| 35 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Pryzma, kontener, blaszana wiata |
| 36 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Pryzma, boks |
| 37 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 38 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ¦(np. szmatki, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Pojemnik, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 39 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Szczelny zamykany pojemnik, boks |
| 40 | 16 01 03 | Zużyte opony | Pryzma, boks |
| 41 | 16 01 07* | Filtry olejowe | Kontener, magazyn odpadów płynnych i niebezpiecznych |
| 42 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 43 | 16 01 17 | Metale żelazne | Kontener, pryzma, boks |
| 44 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | Pryzma, boks |
| 45 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (świetlówki, monitory, ups-y, itp. ) | Kontener, blaszana wiata |
| 46 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Kontener, blaszana wiata |
| 47 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | Kontener, blaszana wiata |
| 48 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Kontener, blaszana wiata |
| 49 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, | Kontener, boks |
| 50 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Kontener, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 51 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | Samochód chłodnia |
| 52 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | Samochód chłodnia |
| 53 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 54 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 55 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Pojemnik mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 56 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Kontener, blaszana wiata |
| 57 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Kontener, blaszana wiata |
| 58 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Kontener, blaszana wiata |
| 59 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Kontener, blaszana wiata |
| 60 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Pryzma, boks |
| 61 | 17 01 02 | Gruz ceglany | Pryzma, boks |
| 62 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Pryzma, boks |
| 63 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Pryzma, boks |
| 64 | 17 01 81 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | Pryzma, boks |
| 65 | 17 02 01 | Drewno | Pryzma, boks |
| 66 | 17 02 02 | Szkło | Pryzma, boks |
| 67 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Pryzma, pojemnik boks |
| 68 | 17 02 13 | Odpady z tworzyw sztucznych | Pryzma, boks |
| 69 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | Pryzma, boks |
| 70 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 05 07 | Pryzma, kontener boks |
| 71 | 17 03 80 | Odpadowa papa | Pryzma, kontener boks |
| 72 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Pryzma, kontener boks |
| 73 | 17 04 02 | Aluminium | Pryzma, kontener boks |
| 74 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Pryzma, kontener boks |
| 75 | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Pryzma, kontener boks |
| 76 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Pryzma, kontener boks |
| 77 | 17 05 04 | Gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | Pryzma, boks |
| 78 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | Pryzma, boks |
| 79 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | Pryzma, boks |
| 80 | 17 06 05* | Materiały budowlane zawierające azbest | Ofoliowane na paletach, boks |
| 81 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Pryzma, boks |
| 82 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 83 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 84 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 85 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 86 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 87 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | W szczelnych pojemnikach, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 88 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | W szczelnych pojemnikach, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 89 | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 90 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 91 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co, do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 92 | 18 02 03 | Odpady inne niż wymienione w 18 02 02 | W szczelnych pojemnikach, chłodnia |
| 93 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Pojemnik Mauzer, magazyn odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych |
| 94 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Pryzma, boks |
| 95 | 20 01 01 | Papier i tektura | W formie zbelowanej, blaszana wiata |
| 96 | 20 01 02 | Szkło | Pryzma, boks |
| 97 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | Pryzma, boks |
| 98 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | Pryzma, boks |
| 99 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Pryzma, boks |
| 100 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Pryzma, boks |

Odpady z papieru i tworzyw sztucznych będą belowane na belownicy w celu zmniejszenia ich objętości.

Zbieranie odpadów medycznych na terenie przedsięwzięcia będzie się odbywać w zgodzie z art. 23. ust. 4-7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797), tzn. będzie prowadzone głównie z wiejskich przychodni ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Powodem zbiórki tego rodzaju odpadów na terenie przedsięwzięcia jest niemożliwość zbierania odpadów bezpośrednio przez  podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem tego rodzajów odpadów z małych miejscowości. Magazyn odpadów medycznych (za wyjątkiem leków: 18 01 08*, 18 01 09) stanowić będą 3 chłodnie mobilne, usytuowane w pobliżu placu manewrowego. Chłodnie będą spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 2 ust. 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1819) w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Na teren zakładu odpady medyczne będą trafiać w pojemnikach lub workach spełniającymi wymagania zawarte w § 3-4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, a także oznakowane będę zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 6. Chłodnia dostosowana będzie do warunków określonych w § 7. ust. 2 w/w rozporządzenia.

Przeterminowane leki – odpady o kodach 18 01 08*, 18 01 09 – magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w magazynie odpadów niebezpiecznych.

Zasady magazynowania medycznych odpadów niebezpiecznych zawarte są w §  8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975) i prezentują się w sposób następujący dla odpadu o kodzie:

–	18 01 02*- magazynowanie będzie się odbywać tylko w temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywania nie będzie przekraczać 72 godzin,

–	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08* 18 01 10*- magazynowanie będzie się odbywać w temperaturze do 10°C, tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Pozostałe odpady medyczne, niebędące odpadami niebezpiecznymi będą magazynowane w temperaturze do 10°C, tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni

Ponadto zakład będzie dokonywać zbiórki odpadów weterynaryjnych o kodzie 18 02 02* oraz 18 02 03. Obecnie brak jest obowiązującego rozporządzenia regulującego sposób magazynowania odpadów weterynaryjnych. Ich magazynowanie będzie prowadzone na podstawie uchylonego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. 2010 nr 198 poz. 1318). Odpady weterynaryjne do zakładu będą trafiać w opakowaniach lub workach spełniającymi wymagania zawarte w § 4-5 (Dz.U. 2010.198.1318). Odpady weterynaryjne magazynowane będą w temperaturze poniżej 10 °C i będą magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 30 dni. W przypadku ustanowienia aktu prawnego, regulującego szczegółowe postępowanie z odpadami weterynaryjnymi, instalacje oraz cykl postępowania zostaną do niego dostosowane.

Naczepa samochodowa (chłodnia) stanowiąca magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych będzie podstawiona do kontenera ustawionego na stałe, który będzie przedsionkiem do magazynu odpadów medycznych i weterynaryjnych. Kontener będzie wyposażony w instalację wodociągową oraz elektryczną, a także będzie posiadał:

- drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość będzie gwarantować swobodny dostęp;

- umywalkę z bieżącą zimną i ciepłą wodą , wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz w ręczniki jednorazowego użytku,

- szafki do przechowywania brudnych środków ochrony indywidualnej

- szafki do przechowywania brudnych środków ochrony indywidualnej

- wc,

- prysznic,

- złączkę do ciepłej i zimnej wody wykorzystanej do celów porządkowych,

- odpływ podłogowy.

Naczepa będzie nachylona pod kątem 10o, tak aby ścieki technologiczne z mycia naczepy spływały do odpływu w przedsionku. Ścieki z kontenera będą magazynowane w zbiorniku znajdującym się po kontenerem o pojemności 2 m3.

Naczepa będzie podjeżdżać do kontenera, która będzie przedsionkiem dla osób obsługujących magazyn odpadów medycznych.

Naczepa będzie wyposażona w:

- wydzielone miejsca, oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych;

- w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia;

- posiadać system wentylacyjny;

Odpady medyczne będą magazynowane w szczelnych zaplombowanych pojemnikach, co uniemożliwi ich rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych oraz powstanie odcieków.

Po zapełnieniu naczepy odpadami medycznymi będzie ona podpięta do samochodu i odpady medyczne wraz z naczepą (bez przeładunku) będą transportowane do miejsca unieszkodliwiania. Do kontenera będzie podstawiana następna naczepa.

W magazynie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów płynnych będą magazynowane oleje odpadowe w pojemnikach typu mauzer w sposób zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem gruntu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowym (Dz.U.2015, poz. 1694). Pojemniki na oleje odpadowe będą wykonane z materiału odpornego na chemiczne działanie odpadu i oznaczone będą napisem "OLEJ ODPADOWY", kodami odpadów oraz znakowaniami wymaganymi przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne będą magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych

w zależności od ich właściwości, w pojemnikach typu mauzer, kontenerach a postępowanie z nimi będzie zgodne z art.  21. ustawy o odpadach.

Magazyn odpadów niebezpiecznych oraz odpadów płynnych będzie wyposażony w sorbenty przeznaczone do usuwania wycieków. Odpady niebezpieczne ciekłe magazynowane będą w pojemnikach typu mauzer w wannach wychwytujących.

Materiały budowlane zawierające azbest (17 06 05*) będą magazynowane na paletach owiniętych folią stretch na utwardzonym podłożu w boksie.

W zadaszonym magazynie odpadów będą magazynowane odpady elektryczne i elektroniczne, baterie oraz odpady wrażliwe na czynniki atmosferyczne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie będą magazynowane w blaszanej hali w szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów będzie wyposażone w sorbenty. Akumulatory i baterie będą magazynowane w szczelnych pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach. Akumulatory układane będą wieczkami do góry tak aby uniemożliwić powstanie wycieków.

Odpady budowlane oraz odpady niepodatne na wpływ czynników atmosferycznych będą magazynowane w boksach. Na terenie przedsięwzięcia znajdują się boksy o powierzchniach od ok 450 do 600 m2. Boksy te zostaną podzielone na mniejsze poprzez ustawienie ścian pionowych, gdzie będą magazynowane odpady. Odpady będą magazynowane selektywnie, każdy w wydzielonym boskie. Odpady te będą magazynowane w sposób selektywny w kontenerach lub luzem w postaci pryzmy w poszczególnych boksach. Odpady będą wyładowywane do boksów magazynowych za pomocą ładowarek i wózków widłowych.

Dwa boksy od strony południowej będzie przeznaczone do magazynowania pojemników na odpady i sprzętu obsługującego punkt zbierania odpadów.

Magazynowanie odpadów w punkcie zbierania odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Dostarczane do zakładu odpady po zważeniu na wadze przejazdowej będą rozładowywane za pomocą ładowarki bądź wózka widłowego do istniejących wyznaczonych miejsc magazynowania. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości przygotowane do transportu odpady będą przekazywane do instalacji zajmujących się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Przekazywanie odpadów będzie odbywało się w terminach umożliwiających ich ekonomiczny transport.

W punkcie zbierania odpadów zlokalizowane są kontenery socjalne, w którym znajdują się: biuro oraz zaplecze socjalne dla pracowników: toalety, umywalka, prysznic, jadalnia. W okresie grzewczym część socjalna ogrzewana jest za pomocą instalacji elektrycznej. Zakład będzie pracował w systemie dwuzmianowym. Zatrudnionych będzie 20 pracowników. Wjazd do zakładu będzie odbywał się od strony ul. Metalurgicznej.

## Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Wnioskodawcą, ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

EKO-DYŚ Jerzy Dyś

ul. Grenadierów 13D 
20-331 Lublin

Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest firma:

Eko Usługi K.B. Katarzyna Bojankowska

ul. Wileńska 2E/9, 20 - 603 Lublin.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie miasta Lublin, obręb ewidencyjny Zadębie II, działki o nr ewid. 139/59, 139/60, 139/41 i 139/63.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) przedmiotowa działka mieści się na terenach techniczno-produkcyjnych o symbolu IVA3P o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów o ograniczonej uciążliwości, niestwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Teren planowanego przedsięwzięcia w całości jest przekształcony antropogenicznie i zajmowany przez obiekty związane z funkcjonującą w przeszłości przedmiotowego terenu, wytwórnią mas bitumicznych.

Na terenie analizowanych działek nie znajdują się zabytki chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j.).

Analizowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z dnia 2019.09.26) - § 3, ust. 1 pkt. 83, lit. b) punkty zbierania, w tym przeładunku, odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz produktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie przedsięwzięcia będą zbierane odpady z sektora gospodarczego oraz odpady medyczne. Odpady w punkcie zbierania odpadów będą magazynowane w następujący sposób:

- w magazynie odpadów płynnych oraz odpadów niebezpiecznych – odpady niebezpieczne oraz odpady płynne inne niż niebezpieczne,

- w blaszanej wiacie – zadaszony boks magazynowy – odpady elektryczne i elektroniczne, baterie oraz odpady wrażliwe na czynniki pogodowe,

- w naczepie samochodowej chłodni – odpady medyczne,

- samochodzie typu chłodnia - odpady organiczne i spożywcze,

- w boksach luzem, na pryzmie, w formie zbelowanej, w kontenerach – odpady budowlane i odpady odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Magazynowanie odpadów w punkcie skupu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Dostarczane do zakładu odpady po zważeniu na wadze przejazdowej będą rozładowywane za pomocą ładowarki bądź wózka widłowego do istniejących wydzielonych utwardzonych boksów betonowych. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości przygotowane do transportu odpady będą przekazywane do instalacji zajmujących się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Przekazywanie odpadów będzie odbywało się w terminach umożliwiających ich ekonomiczny transport.

W zakładzie zlokalizowane są kontenery socjalne, w którym znajdują się: biuro oraz zaplecze socjalne dla pracowników: toalety, umywalka, prysznic, jadalnia. W okresie grzewczym część socjalna ogrzewana jest za pomocą instalacji elektrycznej. Zakład będzie pracował w systemie dwuzmianowym. Zatrudnionych będzie 20 pracowników. Wjazd do zakładu będzie odbywał się od strony ul. Metalurgicznej.

Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę będzie realizowane z wodociągu miejskiego na podstawie umowy z dostawcą. Woda będzie wykorzystywana na potrzeby socjalne pracowników oraz do mycia i dezynfekcji magazynu odpadów medycznych oraz samochodu będących magazynem odpadów spożywczych i organicznych. Ilość wytworzonych ścieków bytowych będzie równa ilości wykorzystywanej wody i wyniesie 1,2 m³/dobę, tj. ok. 337,2 m³/rok.

Ścieki odprowadzane będą do szczelnego zbiornika o pojemności 5 m³ zlokalizowanego przy kontenerach socjalnych, skąd wywożone będą wozem asenizacyjnym przez uprawnioną firmę do oczyszczalni ścieków.

Ścieki z dezynfekcji magazynu odpadów medycznych oraz odpadów spożywczych i organicznych będą magazynowane w zbiorniku o pojemności 2m2znajdującym się pod kontenerem.

Wody opadowe pochodzące z dachów budynków będą zbierane korytkiem betonowym i odprowadzane na tereny zielone w granicach działek Wnioskodawcy lub kanalizacją deszczową do studni chłonnych.

Wody opadowe i roztopowe z placów i dróg będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na ścieki przemysłowe o pojemności ok. 520 m³.

Na analizowanym terenie zakładu źródłami emisji wprowadzanej do powietrza oraz emisji hałasu będzie ruch pojazdów spalinowych. W wariancie alternatywnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie kruszarka w której będą przetwarzane odpady budowlane.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najbliższym ciekiem wodnym względem planowanego przedsięwzięcia jest rzeka Bystrzyca położona w odległości ok. 3 km w kierunku północno-zachodnim.

Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego (marzec 2009) analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 406 Niecka Lubelska oraz na terenie JCWPd nr 89.

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie mezoregionu Płaskowyż Świdnicki (343.16), makroregion Wyżyna Lubelska (343.1), podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343), prowincja Wyżyny Polskie (34).

Zgodnie z podziałem R. Gumińskiego analizowany teren znajduje się w obrębie XII – lubelskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Okres wegetacji w tym rejonie trwa 206-220 dni, a liczba dni z przymrozkiem 120-135 dni.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest przekształcony antropogenicznie. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Planowane przedsięwzięcie nie jest zagrożone wystąpieniem katastrofy naturalnej lub budowlanej. Możliwą do wystąpienia awarią jest pożar odpadów. Przed złożeniem Wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 42 ust 4b, pkt. 1 ustawy o odpadach zostanie opracowany operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów.

Krajobraz w otoczeniu analizowanej działki ma charakter przemysłowy. Wokół znajduje się zabudowa przemysłowa i usługowa oraz place składowe. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do utraty bioróżnorodności na terenie miasta.

Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 3,0973 ha, z czego tereny utwardzone stanowią 2,5674 ha. Maksymalna masa odpadów magazynowanych w jednym czasie wyniesie ok. 40 000 Mg z czego 38 000 stanowić będą odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Natomiast pozostałe 2000 Mg będą stanowić odpady z pozostałych grup:

Wnioskodawca rozpatrywał wariant alternatywny polegający na przetwarzaniu odpadów budowlanych na kruszarce o wydajności 200 Mg/h. Kruszarka pracować będzie przez jedną zmianę. Wydajność roczna przy pracy przez 7,5 h wyniesie 39 0000 Mg/rok.

W kruszarce będzie prowadzony proces odzysku R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych - obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych.

Kruszarka znajdować się w boksie od strony północno – zachodniej, natomiast w kolejnym boksie znajdować się magazyn kruszywa oraz magazyn ziemi. W kruszarce będą przetwarzane odpady budowlane.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest to wariant Wnioskodawcy Zastosowanie kruszarki wiązać się będzie z dodatkowym źródłem emisji do powietrza – pyłów oraz źródłem hałasu.

Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska zarówno w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę oraz wariancie alternatywnym wynikających zarówno z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, jak i emisji. Zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, wtórne, skumulowane, z uwzględnieniem czasu tj. krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe czy chwilowe oddziaływania nie będą znaczące. W związku z tym nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko poprzedzono wizją terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie. Wraz z Wnioskodawcą omówiono możliwości techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W zakresie analizy oddziaływania na powietrze wykorzystano metodę symulacji komputerowej za pomocą programu komputerowego EK 100W wersja 5.0. Poziom mocy akustycznej poszczególnych źródeł określono na podstawie informacji od Wnioskodawcy instrukcji ITB 311 „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych” wskazanej w instrukcji ITB nr 338/2008 jako właściwa dla obliczania ruchu z niewielką prędkością oraz danych literaturowych.

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granicy państwa nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko podczas realizacji, likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Podczas opracowywania Raportu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

W Zakładzie będzie prowadzony monitoring zużycia wody oraz rodzajów i ilości przetwarzanych i wytwarzanych odpadów.

Raport sporządzony został w celu uzyskania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do uzyskania pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu oraz pozwolenia na zbieranie odpadów.

## Załączniki

- Plan zagospodarowania terenu

  - Wariant proponowany przez Wnioskodawcę

  - Wariant alterantywny.

- Hałas

  - Dane wyjściowe - parametry emitorów i ekranów oraz wyniki analizy,

  - Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu dla wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę - pora odniesienia dnia - brak emisji w porze nocy,

  - Mapa rozkładu przestrzennego izofon imisji hałasu dla wariantu alternatywnego - pora odniesienia dnia - brak emisji w porze nocy,

- Powietrze:

  - Informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza,

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę:

  - Wyniki obliczeń komputerowych – komplet w wersji elektronicznej,

  - Rozkład izolinii stężeń godzinowych ditlenku azotu,

  - Rozkład izolinii stężeń rocznych ditlenku azotu,

  - Wyniki obliczeń komputerowych na granicy działki – komplet w wersji elektronicznej,

Wariant alternatywny:

  - Wyniki obliczeń komputerowych – komplet w wersji elektronicznej

  - Rozkład izolinii stężeń godzinowych ditlenku azotu,

  - Rozkład izolinii stężeń rocznych ditlenku azotu,

  - Wyniki obliczeń komputerowych na granicy działki – komplet w wersji elektronicznej.